Spis treści:

1	Wstęp	3

2	Analiza stanu gospodarki odpadami	4

2.1	Odpady komunalne	4

2.2	Odpady przemysłowe	8

2.3	Odpady medyczne i weterynaryjne	8

2.4	Osady ściekowe	10

2.5	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych  i infrastruktury drogowej	12

2.6	Wraki samochodowe, opony	12

2.6.1	Wraki samochodowe	12

2.6.2	Opony samochodowe	13

2.7	Odpady niebezpieczne	14

2.8	Odpady zawierające PCB	14

2.9	Azbest i wyroby zawierające azbest	15

2.10	Akumulatory i baterie	15

3	Prognoza zmian	16

3.1	Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze komunalnym	16

3.2	Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniowych	21

3.3	Prognozowane zmiany w gospodarce wodno-ściekowej powiatu kaliskiego - ilości komunalnych osadów ściekowych	23

3.4	Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze gospodarczym	23

3.5	Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych	24

3.5.1	Odpady zawierające azbest	25

3.5.2	Odpady zawierające PCB	25

3.5.3	Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony	25

3.5.4	Akumulatory i baterie	26

3.5.5	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	26

3.5.6	Odpady medyczne i weterynaryjne	26

4	Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami	27

4.1	Odpady powstające w sektorze komunalnym	28

4.1.1	Plan działań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie kaliskim	30

4.1.2	Odpady opakowaniowe	34

4.1.3	Składowanie odpadów komunalnych	38

4.1.4	Komunalne osady ściekowe.	38

4.2	Odpady przemysłowe	39

4.2.1	Minimalizacja odpadów w sektorze gospodarczym	39

4.2.2	Odpady niebezpieczne.	40

4.2.3	Program zagospodarowania/unieszkodliwiania szczególnych rodzajów odpadów	41

4.3	Propozycja systemu gospodarowania odpadami na terenie powiatu kaliskiego	43

5	Zadania strategiczne na okres 8 lat	46

6	Harmonogram realizacji	48

6.1	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	48

6.2	Możliwości finansowania zadań ujętych w planie	57

7	Zestawienie wytycznych dla gminnych planów gospodarki odpadami	64

8	Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu	68

9	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	70

10	Wykaz materiałów źródłowych	71

Spis tabel:

Tabela 1 Zestawienie gmin powiatu kaliskiego wraz z danymi o ilości mieszkańców, powierzchni i ilości powstających odpadów komunalnych w roku 2002.	5

Tabela 2. Obiekty składowania odpadów komunalnych w powiecie kaliskim w roku 2002	7

Tabela 3 . Bilans odpadów przemysłowych w powiecie kaliskim	8

Tabela 4 Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych	9

Tabela 5. System oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w gminach powiatu kaliskiego	11

Tabela 6 Wartości wskaźnika ilości powstających osadów ściekowych podczas oczyszczania ścieków	11

Tabela 7 . Bilans odpadów niebezpiecznych w powiecie kaliskim	14

Tabela 8 Prognoza zmiany liczby ludności dla powiatu kaliskiego do roku 2011	16

Tabela 9 Prognoza ilości wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w latach 2001 – 2011 na terenie powiatu kaliskiego	17

Tabela 10 Prognoza ilości powstających w latach 2004-2011 w powiecie kaliskim odpadów biodegradowalnych	20

Tabela 11 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych powstających w latach 2004-2011 w powiecie kaliskim ziemskim	22

Tabela 12 Możliwości techniczne w zakresie odzysku unieszkodliwiania odpadów komunalnych	30

Tabela 13 Założenia ilościowe dotyczące planu gospodarki odpadami w ujęciu krótko- i długoterminowym	37

Tabela 14 Składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu kaliskiego (dane WIOŚ w Poznaniu)	38

Tabela 15 Zbiorcze zestawienie przewidywanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami z wyszczególnieniem źródeł i mechanizmów finansowania	49

# Wstęp

Plan gospodarki odpadami dla powiatu kaliskiego ziemskiego powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami (PGO), opracowany przez multidyscyplinarny zespół Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic, uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla powiatu kaliskiego ziemskiego jest plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego.

Powiatowy plan gospodarki odpadami określa (art. 14.2 ustawy o odpadach):

- Aktualny stan gospodarki odpadami,

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

oraz w szczególności (art. 15.3):

- Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- Projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 15.7 ustawy o odpadach, powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na jego teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z zapisem art. 14.5 ustawy o odpadach projekt planu powiatowego opracowuje zarząd powiatu. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez wójtów gmin z terenu powiatu.

Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami składane są co 2 lata radzie powiatu (art. 14.13), natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14).

Wzorem krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe,

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym,

- Odpady niebezpieczne.

# Analiza stanu gospodarki odpadami

## Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, definicja odpadów komunalnych jest następująca:

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Źródłem powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzkie, obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe. Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Jako, że omawiany teren ma w dużej mierze charakter wiejski, częstokroć odpady organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby.

Na terenie powiatu kaliskiego można wyróżnić obszary rolnicze, sadownicze, turystyczno-rekreacyjne, leśne i zurbanizowane. Ma to wpływ na strukturę odpadów komunalnych trafiających na składowiska.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych, związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, dla potrzeb niniejszego programu wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów (zgodnie z WPGO dla woj. wielkopolskiego):

- odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego,

- odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji,

- odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji,

- papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, opakowania wielo-materiałowe na bazie papieru oraz papier i tektura nieopakowaniowe,

- tekstylia,

- szkło podzielone na dwie grupy: opakowania ze szkła i szkło nieopakowaniowe,

- metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium i pozostałe odpady metalowe,

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Zgodnie z założeniami WPGO dla województwa wielkopolskiego, dla ww. strumieni odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej, uwzględniając tereny zabudowy miejskiej i wiejskiej, w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca w skali roku.

Na podstawie Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska (WPOS) przedstawiono bilans ilości wytworzonych odpadów w sektorze komunalnym na terenie powiatu kaliskiego w roku 2002. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli [Tabela 1].

Tabela 1 Zestawienie gmin powiatu kaliskiego wraz z danymi o ilości mieszkańców, powierzchni i ilości powstających odpadów komunalnych w roku 2002.

| Lp. | Gmina | Ilość mieszkańców | Powierzchnia gminy | Roczna ilość odpadów w gminie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km2 | Mg/rok |
| 1 | Blizanów | 9 184 | 157,8 | 2 063 |
| 2 | Brzeziny | 5 878 | 127,1 | 1 321 |
| 3 | Ceków-Kolonia | 4 554 | 88,2 | 1 023 |
| 4 | Godziesze Wielkie | 8 096 | 105,1 | 1 819 |
| 5 | Koźminek | 7 502 | 88,4 | 1 685 |
| 6 | Lisków | 5 480 | 75,8 | 1 231 |
| 7 | Mycielin | 4 973 | 110,8 | 1 117 |
| 8 | Opatówek | 9 843 | 104,3 | 2 211 |
| 9 | Stawiszyn | 7 278 | 78,3 | 1 943 |
| 10 | Szczytniki | 8 142 | 110,7 | 1 829 |
| 11 | Żelazków | 8 901 | 113,6 | 2 000 |
| Ogółem powiat |  | 79 831 | 1 160,0 | 18 243 |

Poniżej zamieszczono charakterystykę gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach powiatu kaliskiego.

Gmina Blizanów

Na terenie gminy funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami  miejscowościach: Godziątków, Brudzew, Janków Pierwszy, Blizanów, Łaszków, Czajków, Piotrów, Pawłówek, Dojutrów, Żegocin, Rychnów, Pruszków, Zagorzyn, Warszówka, gdzie stosowane są pojemniki typu: KU – 70, SM – 80, SM – 110, SMK – 110, PA – 600, PA – 1100 i kontenery.

Usługi na terenie gminy świadczą dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu. Za dzierżawę, wywóz i unieszkodliwianie odpadów pobierane są zróżnicowane opłaty zależne od usługodawcy. Odpady usuwane są na składowisko w Kamieniu w gminie Ceków Kolonia.

W 2002 roku Urząd Gminy wdrożył selektywne gromadzenie odpadów, do czego stosowane jest 20 pojemników typu MAXI 3,5 m3 – dwukomorowe. Opróżnianiem tych pojemników zajmuje się Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu, po uprzednim zgłoszeniu przez Urząd Gminy.

Gmina Brzeziny

Zorganizowany system gospodarki odpadami funkcjonuje na terenie gminy Brzeziny we wszystkich wsiach (21 wsi), gdzie około 74% gospodarstw korzysta z usług komunalnych.

Do gromadzenia odpadów stosowane są pojemniki SM 110, incydentalne pojemniki typu PA 1,1 oraz worki foliowe o pojemności 110 l w ilości 1522 szt./rok. W skali roku usuwanych jest około 750 m3 odpadów. Nie funkcjonuje selektywne gromadzenie odpadów.

Wywozem zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu, Zakład Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu oraz Zakład Obsługi Komunalnej Sp. z o.o. w Brzezinach.

Odpady usuwane są na wysypisko w Czempisz – Dziadowice, gm. Brzeziny. Podkreślić należy możliwość składowania na tym wysypisku odpadów dowożonych przez indywidualnych dostawców w ostatni piątek miesiąca w godzinach od 800 do 1400.

Urząd Gminy nie dysponuje informacjami na temat „dzikich” wysypisk.

Gmina Ceków Kolonia

Na terenie gminy jest zorganizowany system gospodarki odpadami Selektywne gromadzenie odpadów odbywa się tylko na terenie szkół podstawowych i gimnazjum. Nieselektywne gromadzenie i wywożenie odpadów odbywa się w następujących sołectwach: Przespolew Kościelny i Pański, Kosmów, Kosmów Kolonia, Plewnia, Ceków i Ceków Kolonia, Morawin, Kamień i Beznatka obejmując około 35% mieszkańców. Gromadzenie odpadów odbywa się w pojemnikach SM-110, PA-1,1 oraz w pojemnikach 0,8 m3 dostarczanych przez usługodawcę.

Usługi na terenie gminy Ceków Kolonia wykonują:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu,

- Zakład Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu,

- Zakład Usług Komunalnych EKO GAB s.c. w Kowalach Pańskich,

- INWOKAN Danuta Pietrzak, Nowa Plewnia.

Częstotliwość opróżniania pojemników odbywa się przeciętnie raz na dwa tygodnie. Odpady wywożone są przez firmy oraz mieszkańców na wysypisko w miejscowości Kamień. Urząd Gminy nie dysponuje danymi odnośnie ilości wstawionych pojemników oraz ilością usuwanych odpadów przez poszczególne firmy.

Urząd Gminy nie dysponuje informacjami na temat „dzikich” wysypisk.

Gmina Godziesze Wielkie

Gmina dysponuje zorganizowanym systemem gospodarki odpadami w miejscowościach: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe, Skrzatki, Borek, Wolica i Żydów. Urząd Gminy nie dysponuje informacjami dotyczącymi zakresu obsługi komunalnej i ilości usuwanych odpadów.

Na terenie gminy ustawionych jest 309 szt. pojemników SM-110 stanowiących własność przedsiębiorstwa wywozowego oraz  3 kontenery. Częstotliwość opróżniania pojemników wynosi 2 razy na miesiąc.

Nie przewiduje się wdrożenia selektywnego gromadzenia odpadów. Usuwaniem odpadów z terenu gminy zajmują się dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK S.A. w Kaliszu oraz Zakład Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu. Odpady wywożone są na wysypisko w Kamieniu.

Na terenie gminy spotkać można niewielkie ilości „dzikich” wysypisk, które w powszechnej opinii mieszkańców pochodzą od osób z zewnątrz gminy.

Gmina Lisków

Urząd Gminy wdrożył na swoim terenie selektywne gromadzenie odpadów w pojemnikach zakupując w 2000 roku 5 pojemników typu „Stockholm” i w 2001 roku 6 pojemników dwukomorowych typu „Maxi” oraz 2 pojemniki jednokomorowe typu „Maxi”. Gmina nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, odpady wywożone są na składowiska w gminach sąsiednich. Wywóz odpadów prowadzi Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu.

Gmina Mycielin

Gmina Mycielin w lipcu 2000 roku wprowadziła na swoim terenie zbiorowy wywóz odpadów komunalnych. W tym celu Urząd Gminy zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO w Kaliszu. Zbiorowym wywozem odpadów objęto teren całej gminy, rozmieszczając w 32 miejscach pojemniki o pojemności 2,2 m3, które opróżniane są w odstępach 2 – tygodniowych.

W gminie wprowadza się także częściową segregację odpadów, którą obecnie objęte są cztery wsie. W najbardziej uczęszczanych punktach usytuowano pojemniki do segregacji szkła, plastiku oraz puszek. Planuje się wdrażanie segregacji odpadów komunalnych we wszystkich wsiach.

Gmina Opatówek

Na terenie gminy funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami w miejscowości Szałe, Opatówek, częściowo w Zdunach, Tłokini Kościelnej.  Do gromadzenia odpadów stosowane są pojemniki SM-110 i PA-1,1. Na terenie POD we wsi Szałe, PP HELLENA oraz Związku Wędkarskiego we wsi Szałe stosowane są kontenery. Pojemniki są własnością przedsiębiorstw wywozowych. Urząd gminy dysponuje 21 szt. pojemników SM-110 oraz 16 szt. pojemników PA-1,1 oraz 48 szt. koszy ulicznych.

Szacuje się, że rocznie usuwa się z terenu gminy na wysypisko 350 t odpadów. Częstotliwość wywozu odpadów wynosi 1 raz w tygodniu, niektórzy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy wywozu z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Wywóz odpadów prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu – na podstawie indywidualnych umów zawartych z mieszkańcami. Ponadto rolnicy indywidualni przywożą odpady na wysypisko we własnym zakresie. Odpady wywożone są na wysypisko zlokalizowane w miejscowości Cienia I.

Urząd Gminy nie podjął selektywnego gromadzenia odpadów, poza jednym pojemnikiem na makulaturę ustawionym przy Urzędzie Gminy w Opatówku.

„Dzikie” wysypiska odpadów są sukcesywnie likwidowane przez Urząd Gminy.

Gmina Koźminek

Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, gmina posiada składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Emilianów, które zostało zrekultywowane. Wywóz odpadów na składowiska sąsiednich gmin prowadzi Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu.

Gmina Stawiszyn

W gminie wprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady komunalne wywożone są na gminne składowisko zlokalizowane w Długiej Wsi II. Na terenie gminy selektywną zbiórką objęto odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady szklane. Usuwaniem odpadów z terenu gminy zajmują się dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK S.A. w Kaliszu oraz Zakład Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu, Spółdzielnia Administracyjno – Mieszkaniowa Pretryki oraz Cukrownia „Zbiersk” S.A. (wg danych ZGKiM w Stawiszynie).

Gmina Żelazków

W gminie wprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów obejmująca odpady komunalne nadających się do wtórnego przerobu takich jak: papier, szkło, szmaty z włókien naturalnych, złom. Odpady komunalne wywożone są na gminne składowisko zlokalizowane w miejscowości Żelazków. Usuwaniem odpadów z terenu gminy zajmują się dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK S.A. w Kaliszu oraz Zakład Oczyszczania Miasta EKO s.c. w Kaliszu

Gmina Szczytniki

Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Odpady komunalne wywożone są na gminne składowisko zlokalizowane w miejscowości Pośrednik.

W poniższej tabeli zestawiono obiekty składowania odpadów komunalnych w powiecie kaliskim. Wszystkie składowiska komunalne w powiecie mają uregulowany status prawny.

Tabela 2. Obiekty składowania odpadów komunalnych w powiecie kaliskim w roku 2002

| Gmina | Miejscowość | Pojemność składowiska [m3] | Pow. składowiska/ kwater [ha] | Stopień wypełnienia [%] | Zabezpieczenie podłoża | Planowany rok zamknięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzeziny | Czempisz | 18 500 | 0,27 | 70 | brak | 2004 |
| Ceków Kolonia | Kamień | 680 000 | 4,9/2,5+0,67+1,145 | 80 | folia PEHD | 2004 |
| Koźminek | Emilianów | - | zrekultywowane |  |  |  |
| Opatówek | Cienia | 27 000 | (0,9) 2,25 | b.d. | tylko dno | 2005 |
| Stawiszyn | Długa Wieś | 18 000 | 1 | b.d. | folia PEHD | b.d. |
| Szczytniki | Pośrednik | 8 911 | 1,45/0,172 | b.d. | folia | b.d. |
| Żelazków | Żelazków | 16 500 | 0,55 | 40 | folia | 2015 |

Żródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu

Ponadto w powiecie kaliskim zgodnie z zapisami WPGO, projektowane są następujące obiekty gospodarki odpadami komunalnymi (inne niż składowiska):

- sortownia ręczna (makulatura, stłuczka, folia, PET, puszki) zarządzana przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO s.c. zlokalizowana w miejscowości Niedźwiady (gmina Żelazków),

- Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Nowych Prażuchach (w ramach ZUiUOK) o planowanej przepustowości (docelowo w 2005 r.) wynoszącej ok. 93,4 tys. Mg/rok (inwestycja jest realizowana w miejscowości Nowe Prażuchy w gminie Ceków Kolonia). Do chwili obecnej zrealizowano: drogę dojazdową do Zakładu o długości 1,5 km, linię elektroenergetyczną SN wraz ze stacją transformatorową, zasilanie wodociągowe wraz z przyłączem do Zakładu, kwaterę deponowania odpadów balastowych wraz z monitoringiem typu DDS oraz zbiornik na odcieki, ogrodzenie terenu w 50%.

Zgodnie z zaplanowanym w WPGO dla województwa wielkopolskiego systemem gospodarki odpadami powiat kaliski przynależy do tzw. obszaru Kalisz, dla obsługi którego planowana jest budowa w Prażuchach Nowych (gmina Ceków Kolonia) Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zakład ten będzie wyposażony w składowisko, linię do segregacji odpadów, kompostownię, punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz punkt czasowego przechowywania odpadów komunalnych niebezpiecznych.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków funduszu ISPA planowana jest do roku 2006.

## Odpady przemysłowe

W powiecie kaliskim dominującą grupą wśród wytwarzanych odpadów przemysłowych stanowi (zgodnie z Katalogiem odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych z 27 września 2001 roku) grupa 02 czyli odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności.

Bilans odpadów przemysłowych w powiecie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3 . Bilans odpadów przemysłowych w powiecie kaliskim

| Odpady przemysłowe wytworzone w powiecie kaliskim w roku 2002 [Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone | magazynowane | poddane odzyskowi | unieszkodliwiane poza składowaniem | unieszkodliwiane przez składowanie |
| 113 901,0 | 4 484,2 | 105 178,8 | 4 207,4 | 26,1 |

Źródło: Dane WIOŚ w Poznaniu, 2002.

Odpady przemysłowe powstające w powiecie stanowią 2,4% odpadów przemysłowych wytwarzanych w województwie wielkopolskim.

Odpady z sektora rolno – spożywczego powstają głównie w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, cukrowni, ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, mleczarniach, chłodniach oraz innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.

Dominującym kierunkiem postępowania z wytworzonymi odpadami z grupy 02 jest ich odzysk (w Polsce 89%). Jest to głównie sprzedaż na pasze, nawozy i komponenty do kompostu. Magazynowanie wytworzonych odpadów wynosi 4,7%, składowanie 4,2%, a unieszkodliwianie inne niż składowanie – 2,1%.

Na terenie województwa wielkopolskiego znaczną część masy odpadów z grupy 02 stanowiły:

- odpady cukrownicze (podgrupa 02 04),

- odpady z przemysłu mleczarskiego (podgrupa 02 05),

- odpady z rolnictwa, sadownictwa etc., w tym odchody zwierzęce i odpadowa tkanka zwierzęca i padlina (podgrupa 02 01),

- produkcji napojów alkoholowych (podgrupa 02 07).

Na terenie powiatu kaliskiego nie ma zlokalizowanych składowisk odpadów przemysłowych ani składowisk sektora gospodarczego.

## Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, weterynaryjne, badawcze, laboratoria i zakłady farmakologiczne. Odpady infekcyjne powstają również w wielu prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach i laboratoriach badawczych i analitycznych, zakładach kosmetycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).

Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają z przestrzegania wymagań BHP. Średnio, ilościowy skład tych odpadów kształtuje się następująco:

- papiery i karton około 20 %,

- materiały opatrunkowe (bandaże i wata) około 40 %,

- odpady z tworzyw sztucznych około 20%,

- szczątki ludzkie około 10%

- pozostałe odpady około 10 %.

Wyżej podane proporcje przyjmować należy jako orientacyjne. W przypadkach zakładów specjalistycznych, proporcje te mogą wykazywać znaczne niekiedy odchylenia. Dla przykładu na oddziałach urazowych zwiększony jest udział odpadów pooperacyjnych, zawierający większą niż przeciętna ilość szczątków anatomicznych, zakrwawionych, a więc wilgotnych środków opatrunkowych itp., w przeciwieństwie np. do okulistyki czy epidemiologii, gdzie dla odmiany zużywa się znaczne ilości zastrzyków, szkła, pojemników itp., a materiały opatrunkowe są za to z reguły suche.

Z ustawy o odpadach wynika, że do obowiązków posiadaczy odpadów niebezpiecznych, a w szczególności wytwórców tych odpadów, należy uzyskanie pozwolenia bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (w zależności od ilości powstających odpadów). Wytwórca odpadów formułując wniosek o uzyskanie w/w pozwolenia bądź decyzji winien między innymi określić ilość odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do wytworzenia. Podawane przez placówki medyczne i weterynaryjne województwa wielkopolskiego ilości wytwarzanych odpadów nie odbiegają w zasadniczy sposób od podanych wyżej proporcji.

Ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nakłada obowiązek unieszkodliwiania, a także określa wymogi dotyczące gromadzenia, przechowywania i metod unieszkodliwiania odpadów o kodach 18 01 i 18 02. Sposoby unieszkodliwiania odpadów powstających w działalności służb medycznych i weterynaryjnych sprowadzają się w szczególności do zabicia życia biologicznego, czyli zniszczenia drobnoustrojów (bakterii, prątków, wirusów, grzybów, pasożytów, form przetrwalnikowych i zarodników) za pomocą:

- spalania

- dezynfekcji i sterylizacji parowej

- działania mikro lub makro fal

- dezynfekcji chemicznej lub gazowej

- metod radiacyjnych (promieniowanie jonizujące)

Spalanie odpadów medycznych jako metoda ich unieszkodliwiania jest najszerzej stosowaną metodą w Polsce. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego i weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania w procesach termicznych. Wybór spalania jako metody jest radykalnym sposobem niszczenia materiału skażonego i potencjalnie skażonego. Wydaje się, że jako regułę powinno się przyjąć, że wszelkie odpady medyczne i weterynaryjne, które miały potencjalną możliwość kontaktu z płynami ustrojowymi chorego są potencjalnie zakażone i jako takie powinny być unieszkodliwiane metodą termicznego przekształcania. Generalnie spalaniu winno się poddawać te odpady medyczne i weterynaryjne, które ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz te odpady z grupy innych niż niebezpieczne, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą stać się przyczyną infekcji.

Odpady medyczne powstają również gabinetach i niepublicznych lecznicach medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość na terenie województwa jest bardzo trudna do oszacowania, a wszystkie takie obiekty są źródłem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest ściśle uzależniona od zakresu świadczonych usług zdrowotnych. Według danych literaturowych wskaźnik ilości powstających odpadów waha się od 0,02 do 1,2. Wartość wskaźnika ilości odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich i weterynaryjnych (wg Wandrasza) przedstawiono w tabeli (Tabela 4).

Brak jest obecnie danych do oszacowania ilości powstających w powiecie kaliskim odpadów tego typu. W celu wykonania analizy ilości powstających tego typu odpadów w powiecie należy przeprowadzić inwentaryzację punktów ich powstawania.

Tabela 4 Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych

| L.p. | Gabinety | Razem (kg/dobę) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chirurg | 0,1831 |
| 2 | Ginekolog | 0,4200 |
| 3 | Internista | 0,0250 |
| 4 | Laboratorium analityczne | 0,0984 |
| 5 | Laryngolog | 0,0830 |
| 6 | Okulista | 0,0340 |
| 7 | Ortopeda | 0,1469 |
| 8 | Pediatra | 0,0600 |
| 9 | Protetyk | 1,1200 |
| 10 | Radiolog | 0,0380 |
| 11 | Rehabilitant | 0,0220 |
| 12 | Stomatolog | 0,5701 |
| 13 | Urolog | 0,3690 |
| 14 | Weterynarz | 0,7980 |

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 75% do 90% odpadów medycznych nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Zaledwie 10% do 25% odpadów uznaje się za niebezpieczne, wymagające specjalnych metod unieszkodliwiania. Na podstawie danych literaturowych można określić przeciętny skład odpadów powstających w placówkach medycznych:

- 70,5% - odpady komunalne,

- 17,5 % - odpady infekcyjne,

- 8,5 % - odpady powstające na skutek odwiedzania pacjentów,

- 2% - odpady specjalne,

- 0,4 % - baterie,

- 0,3 % - - odpady radioaktywne,

- 0,4 % - inne.

Na terenie województwa wielkopolskiego odpady medyczne spalane są przede wszystkim w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie oraz w placówkach medycznych w Poznaniu (Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań), Pile (Szpital Specjalistyczny, ul. Rydygiera), Kaliszu (Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny), Lesznie (Wojewódzki Szpital Zespolony), Jarocinie (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna1) oraz we Wrześni (Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej).

W związku ze spełnianiem wymagań ochrony środowiska jedynie spalarni w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie oraz w placówkach w Poznaniu, Lesznie i we Wrześni możliwe jest wyeliminowanie unieszkodliwiania odpadów medycznych w innych przyszpitalnych spalarniach, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska lub zastąpienie ich innymi metodami, np. autoklawowymi.

Odpady powstające w placówkach weterynaryjnych, podobnie jak w placówkach medycznych, reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również właściwościach fizycznych. Aktualnie brak jest wiarygodnych danych dotyczących wskaźników ilościowych i składu morfologicznego odpadów powstających w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych. Pomimo istnienia na terenie województwa wielkopolskiego spalarni, w których możliwe jest unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, można przypuszczać, że odpady z przeważającej części palcówek weterynaryjnych trafiają do strumienia odpadów komunalnych i są deponowane na składowiskach.

## Osady ściekowe

Zgodnie z ustawą o odpadach przez komunalne osady ściekowe rozumie się pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Komunalne osady ściekowe stanowią jednak tylko część ogólnej masy osadów ściekowych powstających w związku z biologicznym oczyszczaniem ścieków. Druga część stanowią osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych, tj. pochodzących z sektora gospodarczego.

Poniżej w tabeli scharakteryzowano system oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w poszczególnych gminach powiatu kaliskiego.

Tabela 5. System oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w gminach powiatu kaliskiego

| Gmina | Nazwa/lokalizacja oczyszczalni* | Przepustowość [m3/d] | Okres ważności pozwolenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blizanów | Janków | 200 |  | 30.04.2015 |
|  | Zagorzyn | 600 |  | 31.08.2012 |
| Brzeziny | OS Brzeziny | 200 | 31.12.2006 |  |
| Ceków Kolonia | Ceków Kolonia | 125 |  | 30.09.2013 |
|  | Kamień | 400 |  | 30.06.2012 |
| Godziesze Wielkie | Saczyn | 250 | 31.12.2003 |  |
| Koźminek | OS w Koźminku | 500 | 31.03.2012 |  |
| Lisków | Lisków | 550 | 30.09.2013 |  |
| Mycielin | - | - | - |  |
| Opatówek | OS w Opatówku | 678 | 30.04.2005 |  |
| Stawiszyn | Długa Wieś | 200 |  | 31.05.2006 |
|  | Cukrownia Zbiersk | 272 |  | 31.03.2006 |
| Szczytniki | Popów | 200 | 30.07.2005 |  |
| Żelazków | OS Skarszew | 250 |  | 31.05.2005 |
|  | OS Złotniki Wielkie | 200 |  | 31.10.2004 |
|  | Goliszew - Cekożel (w budowie) | 300 |  | 30.06.2012 |
| RAZEM | 15 | 4 925 |  |  |

Źródło: GUS, 2001r., Starostwo Powiatowe

Wg danych WIOŚ w Poznaniu zrzut ścieków z powiatu kaliskiego wyniósł w 2002 roku, 567 dam3 (z czego 22 dam3 stanowiły ścieki nieoczyszczone), i - na tle innych powiatów - był jednym z najniższych w województwie, przyczyną takiego stanu rzeczy jest jednak najprawdopodobniej niski stopień skanalizowania powiatu (szacowany na 1,6%).

Brak jest obecnie szczegółowych danych na temat ilości powstających w powiecie komunalnych osadów ściekowych; można ją określić jedynie wskaźnikowo przyjmując dane zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (tabela poniżej). Przyjmując poniższe dane i dane o zrzucie uzyskane z raportu WIOŚ (567 dam3/rok) otrzymujemy zaledwie 1,134 Mg osadów rocznie. Zakładając natomiast pełne wykorzystanie przepustowości oczyszczalni zlokalizowanych w powiecie (łącznie 4 925 m3/d) otrzymujemy ok. 985 kg/d, co daje średnio ok. 360 Mg osadów ściekowych powstających na jego terenie w ciągu roku.

Tabela 6 Wartości wskaźnika ilości powstających osadów ściekowych podczas oczyszczania ścieków

| Grupa oczyszczalni |  | Oczyszczalnie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mechaniczne | mechaniczno –biologiczne |
|  |  | Wskaźnik jednostkowy |  |
|  |  | kg s.m osadu/m3 ścieków | kg s.m osadu/m3 ścieków |
| I | od 50 do 2000 m3/dobę | 0,092 | 0,200 |
| II | od 2001 do 10 000 m3/dobę | 0,103 | 0,217 |
| III | od 10 1001 do 40 000 m3/dobę | 0,112 | 0,205 |
| IV | powyżej 40 000 m3/dobę | 0,153 | 0,192 |
| Wartość średnia |  | 0,135 | 0,202 |

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

## Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
i infrastruktury drogowej

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych, w drogownictwie, w budownictwie przemysłowym i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki różnych obiektów budowlanych. Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego sektora oraz to, że powstają one w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych, powodują znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady i trudności w prawidłowym zbilansowaniu poszczególnych strumieni odpadów. Podane w opracowaniu dane należy więc traktować jako szacunkowe.

Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych tworzą:

- materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, tynki, płyty itp. a także podobne odpady z remontów i przebudowy dróg,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpadowe asfalty, smoły, papa,

- gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania,

- złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali.

Problem odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej na terenie powiatu pozostaje nierozwiązany. W pierwszej kolejności należy tu rozpoznać skalę problemu i dokonać inwentaryzacji najbardziej znaczących punktów powstawania tego typu odpadów.

## Wraki samochodowe, opony

### Wraki samochodowe

Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym z poważniejszych problemów jest w tym zakresie zagadnienie unieszkodliwiania i zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.

Ilość złomowanych samochodów można oszacować jedynie na podstawie liczby samochodów wprowadzonych na rynek w kolejnych latach oraz w oparciu o stworzoną na tej podstawie strukturę wieku używanych w Polsce samochodów. Brak jest jednak danych dla oszacowania tej ilości w powiecie kaliskim.

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny.

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim:

- złom stalowy,

- zużyte opony i guma,

- oleje i nieużyte resztki paliwa,

- szkło,

- płyny hamulcowe i chłodnicze.

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

Według szacunku, w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% pojazdów rocznie, ale na złom trafia tylko około 1 - 1,5%. Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji trafiają głównie do zakładów odbioru i rozbiórki zużytych samochodów i wraków (funkcjonują trzy tego typu zakłady)oraz tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów.

Problem zbiórki zużytych maszyn rolniczych i ich zespołów, czy płynów eksploatacyjnych nie jest rozwiązany. Wynika to z dużego rozproszenia gospodarstw w terenie oraz braku organizacji zbiórki tych produktów. Składowiska komunalne nie są przygotowane do selektywnego przyjmowania odpadów ze zużytych maszyn. Ze względu na koszty transportu i małe ilości produktów nadających się do recyklingu, ich zagospodarowanie na wsi nie jest opłacalne. Zasadne jest jedynie zbieranie złomu metalowego. W rolnictwie eksploatowane są stare ciągniki i maszyny rolnicze. Średni wiek użytkowanych ciągników wynosi kilkanaście lat.

Możliwe jest wykorzystanie wyeksploatowanych ciągników i maszyn rolniczych na części zamienne po ich weryfikacji i ewentualnej regeneracji.

### Opony samochodowe

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne ze względu na brak ewidencji w tym zakresie. Szacunki wykonane w czasie pracy PBZ-030-08 pt. „Opracowanie ogólnokrajowego sytemu utylizacji odpadów gumowych” wykazały, że w latach 2000 i 2005 będzie powstawać odpowiednio 120 tys. Mg i 150 tys. Mg zużytych opon, z czego wykorzystane jest średnio 35% odpadów (dane dla całego kraju).

Dokładną ilość opon zużytych przez właścicieli samochodów prywatnych można jedynie oszacować na podstawie ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów uwzględniając czas zużycia opon. W powiecie kaliskim największym producentem tego typu odpadów jest Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu (13,8 Mg rocznie).

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości opon składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

- bieżnikowanie,

- zagospodarowanie całych opon,

- wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,

- spalanie z wykorzystaniem energii.

Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np. jedną z w/w metod (spalenie, przetworzenie na granulat).

Częstą praktyką jest że odpady gumowe, a w tym głównie opony, są często spalane w piecach nieprzystosowanych do spalania zanieczyszczeń np. w celach grzewczych W dużych zakładach odpady te są mieszane z odpadami komunalnymi i trafiają na składowiska komunalne.

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wchodzi w życie 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych i części opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon (ustawa o obowiązkach producentów oraz opłacie produktowej i depozytowej), a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007, powinien wynosić:

2002 r. - 25%

2003 r. - 35%

2004 r. - 50%

2005 r. - 60%

2006 r. - 70%

2007 r. - 75%

Wyżej wymienione akty prawne tworzą zręby systemu gospodarki zużytymi oponami, wymagają one jednak szeregu działań i inicjatyw, które zapewnią sprawne działanie takiego systemu. Należy także uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych z eksploatacji opon i szacuje się, że w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

## Odpady niebezpieczne

Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, rolnictwo a także część odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadów.

W powiecie kaliskim nie zidentyfikowano znaczących producentów odpadów niebezpiecznych.

Bilans odpadów niebezpiecznych w powiecie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7 . Bilans odpadów niebezpiecznych w powiecie kaliskim

| Odpady niebezpieczne wytworzone w powiecie kaliskim w roku 2002 [Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone | magazynowane | poddane odzyskowi | unieszkodliwiane poza składowaniem | unieszkodliwiane przez składowanie |
| 14,0 | 0,3 | 0,0 | 14,4 | 0,0 |

Źródło: Dane WIOŚ w Poznaniu

Odpady przemysłowe powstające w powiecie stanowią 0,05% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w województwie wielkopolskim.

Na terenie powiatu kaliskiego nie ma zlokalizowanych mogilników (składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin lub opakowań po nich).

## Odpady zawierające PCB

Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

W Polsce zasady regulujące gospodarkę odpadami zawierającymi PCB, zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej, zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Znaczne opóźnienie we wprowadzaniu uregulowań prawnych dotyczących PCB w kraju w stosunku do krajów europejskich ,spowodowało nieprawidłową gospodarkę tymi odpadami, w wyniku, której PCB przedostawało się do środowiska. Kondensatory trafiały na ogół na złomowiska i składowiska, a oleje zawierające PCB przetwarzane były łącznie z olejami mineralnymi, podwyższając poziom PCB w olejach regenerowanych. W Polsce okresem, w którym najwięcej PCB przedostało się do środowiska były najprawdopodobniej lata 90-te. Ocenia się, że rocznie ponad 500 Mg urządzeń z PCB mogło trafić na złomowiska lub składowiska odpadów.

Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony na mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania do dnia 31.12.2002 r., do chwili obecnej nie zinwentaryzowano wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB.

Szacuje się, że unieszkodliwieniu i dekontaminacji podlegać będzie ok. 250 tys. sztuk kondensatorów oraz ok. 1000 sztuk transformatorów. Przy założeniu, że średnia masa kondensatora wynosi 0,03 Mg, a masa płynu eksploatacyjnego w transformatorze małej mocy wynosi średnio 1,0 Mg, ilość odpadów przeznaczona do unieszkodliwienia wyniesie odpowiednio:

- kondensatory - 7 500 Mg,

- płyny usunięte z transformatorów - 1 000 Mg,

- oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów - 2 000 Mg (przy założeniu dwukrotnego płukania).

Dodatkowo szacuje się, że w wyniku dekontaminacji innych urządzeń energetycznych (m.in. kable olejowe, wyłączniki) powstanie ok. 1 000 Mg płynów usuniętych z urządzeń oraz 2000 Mg płynów z procesu ich dekontaminacji.

Łączna ilość odpadów z PCB wymagających unieszkodliwienia do 2010 r. w skali kraju wyniesie więc ok. 13 500 Mg.

Brak jest obecnie danych o skali tego problemu w powiecie kaliskim. W celu określenia ilości odpadu PCB konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji tego typu odpadów w powiecie.

## Azbest i wyroby zawierające azbest

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych, przede wszystkim wymiana poszycia dachowego oraz materiałów izolacyjnych (podgrupa 17 06), brak jest jednak obecnie informacji na temat nagromadzonej ilości wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

W roku 2001 „wytworzono” ok. 450 Mg materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Na terenie województwa wielkopolskiego odpady azbestowe deponowane mogą być na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie, firmy zajmującej się unieszkodliwianiem tego typu odpadów. Składowisko to posiada pojemność ok. 300 tys. Mg odpadów oraz możliwość przyjmowania rocznie ok. 10 tys. Mg odpadów.

W chwili obecnej brak jest informacji o skali problemu odpadów azbestowych w powiecie. W celu określenia ilości azbestu zgromadzonego na terenie powiatu, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów  zawierających azbest.

## Akumulatory i baterie

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych. są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym powstaje duża ilość akumulatorów małogabarytowych i baterii (podgrupa 16 06). Akumulatory samochodowe – ołowiowe i niklowo-kadmowe - stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca swoje właściwości.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). Organizowane są również okresowe lub stałe zbiórki w wyznaczonych punktach lub na tzw. „zawołanie”. Jednak z powodu mało efektywnego systemu zbiórki starych akumulatorów duży odsetek trafia na składowiska komunalne.

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, których jest w Polsce dostateczna ilość. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak odpowiedniej technologii. Do czasu opracowania technologii odpady te powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

W chwili obecnej brak jest informacji o skali tego problemu w powiecie. W celu określenia ilości powstających na terenie powiatu odpadów tego typu, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji punktów jego powstawania.

# Prognoza zmian

## Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze komunalnym

Na potrzeby niniejszego opracowania założono, że rozwój gospodarki będzie w Polsce postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilościach i strukturze wytwarzanych odpadów. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów.

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie powiatu kaliskiego określono na podstawie danych statystycznych i literaturowych.

W prognozie ilości odpadów wytwarzanych w powiecie uwzględniono również prognozowane zmiany liczby ludności dla powiatu kaliskiego do roku 2011 przedstawione w poniższym zestawieniu.

Tabela 8 Prognoza zmiany liczby ludności dla powiatu kaliskiego do roku 2011

|  | Lata |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Liczba ludności | 79 900 | 79 935 | 79 986 | 80 038 | 80 090 | 80 142 | 80 194 | 80 297 |
| tereny miejskie | 1 530 | 1 530 | 1 531 | 1 532 | 1 533 | 1 534 | 1 535 | 1 537 |
| tereny wiejskie | 78 370 | 78 404 | 78 455 | 78 506 | 78 557 | 78 607 | 78 658 | 78 760 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy GUS

Całkowitą ilość odpadów komunalnych w powiecie w latach 2004-2011 oszacowano na 149 522,74 Mg, z czego 5 325,99 Mg przypadać będzie na tereny miejskie (Stawiszyn), a 144 196,75 Mg na tereny wiejskie. Średnioroczna ilość powstających w powiecie kaliskim odpadów komunalnych została oszacowana na 18 690,34 Mg/r (z czego 665,75 Mg na terenach miejskich i 18 024,59 Mg na terenach wiejskich).

Szacuje się, że ok. 16,8% wszystkich odpadów komunalnych stanowić będą odpady biodegradowalne.

Szczegółową prognozę ilości odpadów komunalnych powstających w powiecie kaliskim do roku 2011 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 9 Prognoza ilości wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w latach 2001 – 2011 na terenie powiatu kaliskiego

| L.p. | Strumienie odpadów komunalnych [Mg] | Łącznie lata 2004-2011 | Miasto 2004-2011 | Wieś 2004-2011 | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Razem | Miasto | Wieś | Razem | Miasto | Wieś |
| 1 | Odpady organiczne roślinne | 12 973,4 | 1 012,8 | 11 960,6 | 1 653,4 | 126,0 | 1 527,3 | 1 680,1 | 126,6 | 1 553,5 |
| 2 | Odpady organiczne zwierzęce | 738,3 | 53,7 | 684,5 | 95,9 | 6,7 | 89,2 | 95,9 | 6,7 | 89,2 |
| 3 | Odpady organiczne inne | 1 463,4 | 55,0 | 1 408,4 | 183,5 | 6,8 | 176,6 | 184,9 | 6,8 | 178,1 |
| 4 | Odpady zielone | 2 786,5 | 124,9 | 2 661,6 | 349,1 | 15,5 | 333,6 | 352,4 | 15,5 | 336,9 |
| 5 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 7 153,7 | 356,1 | 6 797,7 | 899,4 | 44,3 | 855,1 | 909,0 | 44,5 | 864,5 |
| 6 | Opakowania z papieru i tektury | 10 578,9 | 541,2 | 10 037,7 | 1 368,7 | 66,1 | 1 302,6 | 1 414,4 | 67,0 | 1 347,4 |
| 7 | Opakowania wielomateriałowe | 1 178,3 | 60,7 | 1 117,6 | 153,5 | 7,4 | 146,1 | 158,6 | 7,5 | 151,1 |
| 8 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 13 891,6 | 596,6 | 13 294,9 | 1 748,6 | 74,5 | 1 674,1 | 1 761,0 | 74,8 | 1 686,2 |
| 9 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4 551,9 | 202,4 | 4 349,4 | 589,5 | 24,7 | 564,7 | 606,6 | 25,1 | 581,5 |
| 10 | Tekstylia | 3 116,8 | 150,5 | 2 966,3 | 392,2 | 18,7 | 373,5 | 396,2 | 18,8 | 377,4 |
| 11 | Szkło (nieopakowaniowe) | 659,2 | 25,2 | 634,0 | 83,7 | 3,1 | 80,6 | 84,7 | 3,1 | 81,5 |
| 12 | Opakowania ze szkła | 12 512,3 | 360,2 | 12 152,1 | 1 572,9 | 44,3 | 1 528,7 | 1 595,2 | 44,7 | 1 550,5 |
| 13 | Metale | 3 017,9 | 157,5 | 2 860,4 | 376,9 | 19,6 | 357,3 | 377,1 | 19,6 | 357,5 |
| 14 | Opakowania z blachy stalowej | 1 078,9 | 57,8 | 1 021,2 | 135,0 | 7,0 | 128,0 | 135,1 | 7,0 | 128,1 |
| 15 | Opakowania z aluminium | 308,7 | 16,9 | 291,9 | 40,5 | 2,1 | 38,4 | 41,3 | 2,1 | 39,2 |
| 16 | Odpady mineralne | 8 530,8 | 177,7 | 8 353,1 | 1 064,9 | 22,0 | 1 042,9 | 1 067,6 | 22,1 | 1 045,6 |
| 17 | Drobna frakcja popiołowa | 25 302,2 | 559,8 | 24 742,3 | 3 185,4 | 70,6 | 3 114,9 | 3 171,9 | 70,3 | 3 101,6 |
| 18 | Odpady wielkogabarytowe | 10 907,6 | 256,2 | 10 651,5 | 1 705,5 | 32,1 | 1 673,4 | 1 733,3 | 32,7 | 1 700,6 |
| 19 | Odpady budowlane | 27 426,7 | 523,9 | 26 902,7 | 3 358,0 | 64,3 | 3 293,7 | 3 413,5 | 65,4 | 3 348,2 |
| 20 | Odpady niebezpieczne | 1 345,6 | 36,8 | 1 308,8 | 164,0 | 4,6 | 159,4 | 164,0 | 4,6 | 159,5 |
|  | Suma odpadów | 149 522,7 | 5 326,0 | 144 196,7 | 19 120,6 | 660,5 | 18 460,0 | 19 342,8 | 664,9 | 18 677,9 |

| L.p. | Strumienie odpadów komunalnych [Mg] | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Miasto | Wieś | Razem | Miasto | Wieś | Razem | Miasto | Wieś |
| 1 | Odpady organiczne roślinne | 1 616,8 | 127,1 | 1 489,7 | 1 614,7 | 127,0 | 1 487,7 | 1 612,5 | 126,8 | 1 485,7 |
| 2 | Odpady organiczne zwierzęce | 93,0 | 6,7 | 86,3 | 92,9 | 6,7 | 86,2 | 90,0 | 6,7 | 83,3 |
| 3 | Odpady organiczne inne | 183,7 | 6,9 | 176,9 | 183,8 | 6,9 | 177,0 | 181,0 | 6,9 | 174,1 |
| 4 | Odpady zielone | 348,5 | 15,6 | 332,9 | 348,7 | 15,6 | 333,1 | 346,0 | 15,6 | 330,4 |
| 5 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 896,2 | 44,7 | 851,5 | 895,0 | 44,6 | 850,3 | 892,5 | 44,6 | 847,9 |
| 6 | Opakowania z papieru i tektury | 1 302,7 | 67,9 | 1 234,8 | 1 301,1 | 67,9 | 1 233,1 | 1 299,0 | 68,0 | 1 231,0 |
| 7 | Opakowania wielomateriałowe | 146,1 | 7,6 | 138,4 | 145,9 | 7,6 | 138,3 | 143,0 | 7,6 | 135,4 |
| 8 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1 741,4 | 75,0 | 1 666,4 | 1 739,0 | 74,9 | 1 664,2 | 1 737,0 | 74,7 | 1 662,3 |
| 9 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 561,9 | 25,4 | 536,5 | 561,2 | 25,4 | 535,7 | 558,6 | 25,4 | 533,1 |
| 10 | Tekstylia | 391,0 | 18,9 | 372,1 | 390,5 | 18,9 | 371,6 | 387,8 | 18,9 | 368,9 |
| 11 | Szkło (nieopakowaniowe) | 83,2 | 3,2 | 80,0 | 83,2 | 3,2 | 80,1 | 80,3 | 3,2 | 77,2 |
| 12 | Opakowania ze szkła | 1 556,8 | 45,1 | 1 511,7 | 1 557,8 | 45,2 | 1 512,6 | 1 555,8 | 45,2 | 1 510,7 |
| 13 | Metale | 380,3 | 19,8 | 360,5 | 379,8 | 19,8 | 360,1 | 377,1 | 19,7 | 357,3 |
| 14 | Opakowania z blachy stalowej | 136,4 | 7,3 | 129,2 | 136,3 | 7,3 | 129,0 | 133,4 | 7,3 | 126,1 |
| 15 | Opakowania z aluminium | 39,4 | 2,1 | 37,2 | 39,3 | 2,1 | 37,2 | 36,4 | 2,1 | 34,3 |
| 16 | Odpady mineralne | 1 061,6 | 22,1 | 1 039,5 | 1 064,5 | 22,2 | 1 042,3 | 1 062,2 | 22,2 | 1 040,0 |
| 17 | Drobna frakcja popiołowa | 3 167,0 | 70,1 | 3 097,0 | 3 162,6 | 70,0 | 3 092,6 | 3 161,6 | 69,9 | 3 091,7 |
| 18 | Odpady wielkogabarytowe | 1 279,7 | 33,2 | 1 246,5 | 1 266,1 | 32,7 | 1 233,4 | 1 263,4 | 32,2 | 1 231,2 |
| 19 | Odpady budowlane | 3 469,8 | 66,4 | 3 403,4 | 3 455,9 | 66,2 | 3 389,7 | 3 454,8 | 65,9 | 3 388,9 |
| 20 | Odpady niebezpieczne | 174,8 | 4,6 | 170,2 | 172,2 | 4,6 | 167,6 | 169,4 | 4,6 | 164,8 |
|  | Suma odpadów | 18 630,4 | 669,8 | 17 960,6 | 18 590,5 | 668,7 | 17 921,8 | 18 541,9 | 667,5 | 17 874,4 |

| L.p. | Strumienie odpadów komunalnych [Mg] | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Miasto | Wieś | Razem | Miasto | Wieś | Razem | Miasto | Wieś |
| 1 | Odpady organiczne roślinne | 1 600,5 | 126,6 | 1 473,9 | 1 588,3 | 126,2 | 1 462,0 | 1 607,1 | 126,4 | 1 480,7 |
| 2 | Odpady organiczne zwierzęce | 89,4 | 6,7 | 82,6 | 88,7 | 6,7 | 82,0 | 92,5 | 6,7 | 85,8 |
| 3 | Odpady organiczne inne | 181,1 | 6,9 | 174,2 | 181,2 | 6,9 | 174,4 | 184,0 | 6,9 | 177,1 |
| 4 | Odpady zielone | 346,2 | 15,7 | 330,6 | 346,5 | 15,7 | 330,8 | 349,1 | 15,7 | 333,4 |
| 5 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 888,5 | 44,5 | 844,0 | 884,4 | 44,4 | 840,0 | 888,7 | 44,4 | 844,3 |
| 6 | Opakowania z papieru i tektury | 1 299,8 | 68,0 | 1 231,8 | 1 300,7 | 68,1 | 1 232,6 | 1 292,5 | 68,2 | 1 224,4 |
| 7 | Opakowania wielomateriałowe | 143,1 | 7,6 | 135,5 | 143,2 | 7,6 | 135,6 | 144,9 | 7,7 | 137,3 |
| 8 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1 726,5 | 74,5 | 1 652,0 | 1 715,8 | 74,1 | 1 641,7 | 1 722,2 | 74,2 | 1 648,0 |
| 9 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 558,9 | 25,4 | 533,5 | 559,3 | 25,5 | 533,8 | 556,0 | 25,5 | 530,5 |
| 10 | Tekstylia | 386,1 | 18,8 | 367,2 | 384,3 | 18,8 | 365,6 | 388,7 | 18,8 | 369,9 |
| 11 | Szkło (nieopakowaniowe) | 80,4 | 3,2 | 77,2 | 80,4 | 3,2 | 77,3 | 83,3 | 3,2 | 80,1 |
| 12 | Opakowania ze szkła | 1 556,9 | 45,2 | 1 511,6 | 1 557,9 | 45,2 | 1 512,6 | 1 559,1 | 45,3 | 1 513,8 |
| 13 | Metale | 375,3 | 19,7 | 355,6 | 373,4 | 19,6 | 353,8 | 378,0 | 19,7 | 358,4 |
| 14 | Opakowania z blachy stalowej | 133,5 | 7,3 | 126,2 | 133,6 | 7,3 | 126,3 | 135,7 | 7,3 | 128,4 |
| 15 | Opakowania z aluminium | 36,4 | 2,1 | 34,3 | 36,4 | 2,1 | 34,3 | 39,1 | 2,1 | 37,0 |
| 16 | Odpady mineralne | 1 065,2 | 22,3 | 1 042,9 | 1 068,2 | 22,4 | 1 045,8 | 1 076,4 | 22,4 | 1 054,0 |
| 17 | Drobna frakcja popiołowa | 3 156,1 | 69,8 | 3 086,4 | 3 150,5 | 69,5 | 3 081,0 | 3 146,9 | 69,6 | 3 077,3 |
| 18 | Odpady wielkogabarytowe | 1 237,2 | 31,7 | 1 205,4 | 1 210,3 | 30,7 | 1 179,6 | 1 212,1 | 30,7 | 1 181,4 |
| 19 | Odpady budowlane | 3 440,8 | 65,6 | 3 375,2 | 3 426,5 | 65,0 | 3 361,5 | 3 407,2 | 65,1 | 3 342,1 |
| 20 | Odpady niebezpieczne | 169,5 | 4,6 | 164,9 | 169,6 | 4,6 | 165,0 | 162,1 | 4,6 | 157,5 |
|  | Suma odpadów | 18 471,4 | 666,4 | 17 805,1 | 18 399,3 | 663,7 | 17 735,7 | 18 425,8 | 664,5 | 17 761,3 |

Tabela 10 Prognoza ilości powstających w latach 2004-2011 w powiecie kaliskim odpadów biodegradowalnych

| ODPADY BIODEGRADOWALNE |  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Odpady organiczne roślinne | 1 653,4 | 1 680,1 | 1 616,8 | 1 614,7 | 1 612,5 | 1 600,5 | 1 588,3 | 1 607,1 |
|  | miasto | 126,0 | 126,6 | 127,1 | 127,0 | 126,8 | 126,6 | 126,2 | 126,4 |
|  | wieś | 1 527,3 | 1 553,5 | 1 489,7 | 1 487,7 | 1 485,7 | 1 473,9 | 1 462,0 | 1 480,7 |
| 2 | Odpady organiczne zwierzęce | 95,9 | 95,9 | 93,0 | 92,9 | 90,0 | 89,4 | 88,7 | 92,5 |
|  | miasto | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | wieś | 89,2 | 89,2 | 86,3 | 86,2 | 83,3 | 82,6 | 82,0 | 85,8 |
| 3 | Odpady organiczne inne | 183,5 | 184,9 | 183,7 | 183,8 | 181,0 | 181,1 | 181,2 | 184,0 |
|  | miasto | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | wieś | 176,6 | 178,1 | 176,9 | 177,0 | 174,1 | 174,2 | 174,4 | 177,1 |
| 4 | Odpady zielone | 349,1 | 352,4 | 348,5 | 348,7 | 346,0 | 346,2 | 346,5 | 349,1 |
|  | miasto | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | wieś | 333,6 | 336,9 | 332,9 | 333,1 | 330,4 | 330,6 | 330,8 | 333,4 |
| 5 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 899,4 | 909,0 | 896,2 | 895,0 | 892,5 | 888,5 | 884,4 | 888,7 |
|  | miasto | 44,3 | 44,5 | 44,7 | 44,6 | 44,6 | 44,5 | 44,4 | 44,4 |
|  | wieś | 855,1 | 864,5 | 851,5 | 850,3 | 847,9 | 844,0 | 840,0 | 844,3 |
|  | Suma | 3 181,2 | 3 222,4 | 3 138,3 | 3 135,2 | 3 122,1 | 3 105,8 | 3 089,1 | 3 121,3 |
|  | miasto | 199,3 | 200,2 | 201,1 | 200,9 | 200,6 | 200,4 | 199,8 | 200,1 |
|  | wieś | 2 981,9 | 3 022,2 | 2 937,2 | 2 934,3 | 2 921,5 | 2 905,4 | 2 889,2 | 2 921,2 |

## Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniowych

Rozwój przemysłu opakowaniowego i kierunki tego rozwoju, a co za tym idzie ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych, będzie zależeć w najbliższej przyszłości od wielu czynników krajowych (sytuacja gospodarcza, ogólny wzrost spożycia, zmiany demograficzne, zmiany stylu i poziom życia ludności), a także rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej zarówno z krajami Unii Europejskiej, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz ogólnej koniunktury gospodarczej na rynkach światowych.

Obecne największy wzrost produkcji i zużycia obserwuje się dla opakowań z tworzyw sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych. Wzrost ten w ostatnim okresie kształtował się na poziomie 10% rocznie i był pięciokrotnie wyższy niż w krajach Europy Zachodniej. Przewidywana struktura odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przewiduje, że ponad 60% masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych stanowią poliolefiny.

Całkowitą ilość odpadów opakowaniowych w powiecie kaliskim w latach 2004-2011 określono na 33 700,44 Mg, z czego 16 549,80 Mg przypadać będzie na tereny miejskie, a 14 893,68 Mg na tereny wiejskie. Średnioroczna ilość powstających w kaliskim odpadów opakowaniowych została oszacowana na 4 212,56 Mg/r (z czego 2 068,72 Mg na terenach miejskich i 1 861,71 Mg na terenach wiejskich).

Szacuje się, że odpady opakowaniowe w analizowanym okresie stanowić będą ok. 22,92% całkowitej ilości odpadów komunalnych w powiecie.

Szczegółową prognozę ilości odpadów komunalnych powstających w powiecie kaliskim do roku 2011 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych powstających w latach 2004-2011 w powiecie kaliskim ziemskim

| ODPADY OPAKOWANIOWE |  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 1 368,7 | 1 414,4 | 1 302,7 | 1 301,1 | 1 299,0 | 1 299,8 | 1 300,7 | 1 292,5 |
|  | miasto | 66,1 | 67,0 | 67,9 | 67,9 | 68,0 | 68,0 | 68,1 | 68,2 |
|  | wieś | 1 302,6 | 1 347,4 | 1 234,8 | 1 233,1 | 1 231,0 | 1 231,8 | 1 232,6 | 1 224,4 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 153,5 | 158,6 | 146,1 | 145,9 | 143,0 | 143,1 | 143,2 | 144,9 |
|  | miasto | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
|  | wieś | 146,1 | 151,1 | 138,4 | 138,3 | 135,4 | 135,5 | 135,6 | 137,3 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 589,5 | 606,6 | 561,9 | 561,2 | 558,6 | 558,9 | 559,3 | 556,0 |
|  | miasto | 24,7 | 25,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,5 |
|  | wieś | 564,7 | 581,5 | 536,5 | 535,7 | 533,1 | 533,5 | 533,8 | 530,5 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 1 572,9 | 1 595,2 | 1 556,8 | 1 557,8 | 1 555,8 | 1 556,9 | 1 557,9 | 1 559,1 |
|  | miasto | 44,3 | 44,7 | 45,1 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,3 |
|  | wieś | 1 528,7 | 1 550,5 | 1 511,7 | 1 512,6 | 1 510,7 | 1 511,6 | 1 512,6 | 1 513,8 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 135,0 | 135,1 | 136,4 | 136,3 | 133,4 | 133,5 | 133,6 | 135,7 |
|  | miasto | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | wieś | 128,0 | 128,1 | 129,2 | 129,0 | 126,1 | 126,2 | 126,3 | 128,4 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 40,5 | 41,3 | 39,4 | 39,3 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 39,1 |
|  | miasto | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | wieś | 38,4 | 39,2 | 37,2 | 37,2 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 37,0 |
|  | Suma | 3 860,1 | 3 951,2 | 3 743,2 | 3 741,5 | 3 726,2 | 3 728,6 | 3 731,0 | 3 727,4 |
|  | miasto | 151,6 | 153,4 | 155,4 | 155,5 | 155,6 | 155,7 | 155,8 | 156,0 |
|  | wieś | 3 708,4 | 3 797,8 | 3 587,7 | 3 586,0 | 3 570,6 | 3 572,9 | 3 575,2 | 3 571,4 |

## Prognozowane zmiany w gospodarce wodno-ściekowej powiatu kaliskiego - ilości komunalnych osadów ściekowych

Ze względu na trudny do przewidzenia postęp w kanalizowaniu poszczególnych gmin powiatu oszacowanie wiarygodnych ilości powstających komunalnych osadów ściekowych (zarówno w oczyszczalniach istniejących, jak i planowanych) nie jest możliwe.

Zrzut ścieków z powiatu kaliskiego, wg danych WIOŚ w Poznaniu, wynosi obecnie średnio 567 dam3 na rok (z czego 22 dam3 nieoczyszczonych).

Brak jest obecnie szczegółowych danych na temat ilości powstających w powiecie komunalnych osadów ściekowych; można ją określić jedynie wskaźnikowo przyjmując dane zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (tabela poniżej). Przyjmując poniższe dane i dane o zrzucie uzyskane z raportu WIOŚ (567 dam3/rok) otrzymujemy zaledwie 1,134 Mg osadów rocznie. Zakładając natomiast pełne wykorzystanie przepustowości oczyszczalni zlokalizowanych w powiecie (łącznie 4 925 m3/d) otrzymujemy ok. 985 kg/d, co daje średnio ok. 360 Mg osadów ściekowych powstających na jego terenie w ciągu roku.

Jeśli stopień skanalizowania powiatu nie ulegnie w najbliższym czasie poprawie, wielkość ta kształtować się będzie na podobnym poziomie. W przypadku oddania do użytku nowych oczyszczalni ilość osadów może jednak gwałtownie wzrosnąć. W województwie wielkopolskim w roku 2014 przewiduje się dwukrotny przyrost masy osadu w stosunku do roku 2000.

Sposoby postępowania z wytworzonymi osadami, zależne będą od ich składu i uwarunkowań na poszczególnych oczyszczalniach. W dalszej perspektywie, preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi w powiecie, obok wykorzystania rolniczego, może być kompostowanie. Powstały kompost będzie mógł być wykorzystywany w rolnictwie, na potrzeby zieleni miejskiej czy rekultywacji likwidowanych składowisk odpadów. Warunkiem kompostowania osadów ściekowych oraz ich wykorzystania w rolnictwie będzie jednak ich odpowiedni skład chemiczny. Doświadczenia innych krajów wskazują jednoznacznie, że tylko niewielka ich ilość nadaje się do zastosowań przyrodniczych, stąd konieczne może okazać się wprowadzenie termicznych metod unieszkodliwiania tych odpadów, oczywiści połączonych z odzyskiem zawartej w nich energii.

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, możliwe kierunki zagospodarowania i unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych będą następujące:

- stabilizacja chemiczna,

- obróbka termiczna (spalanie),

- składowanie,

- kompostowanie,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji i na cele rolnicze,

- termiczne osuszanie i granulacja,

- fermentacja tlenowa i beztlenowa.

## Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze gospodarczym

Prognozowanie zmian w ilościach wytwarzanych odpadów w obszarze działalności gospodarczej na terenie powiatu kaliskiego w sytuacji głębokich zmian restrukturyzacyjnych w głównych sektorach przemysłowych i ogólnie niekorzystnej koniunktury gospodarczej jest trudne do oszacowania. Brakuje także prognoz rozwoju i zmian w poszczególnych gałęziach przemysłu, rzemiosła i usług w regionie do 2011 roku.

W tej sytuacji można jedynie przyjmować istniejące wskaźniki rozwoju gospodarczego kraju i na tej podstawie dokonywać szacunków ilości przewidywanych powstających odpadów z działalności gospodarczej.

Doświadczenia światowe wskazują, że:

- stopień redukcji wytwarzanych odpadów może się wahać w szerokich granicach, od 10 do 95%, przy czym na etapie wstępnym – bezinwestycyjnym – osiągana redukcja może wynieść 15 – 25%,

- okres zwrotu kosztów inwestycyjnych poniesionych w celu minimalizacji odpadów wynosi średnio 5 lat,

- redukcja odpadów przynosi w efekcie wymierne korzyści ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i zdrowotne.

Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych odpadów pod uwagę należy wziąć w szczególności tendencje występujące we współczesnej gospodarce. Przyjmując za dokumentami rządowymi „wariant optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję, przewiduje się w ciągu najbliższych 15 lat wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu.

Budowa nowoczesnej gospodarki polegać będzie na intensyfikacji działań: zwiększających innowacyjność i przedsiębiorczość, tworzących lepszą infrastrukturę techniczną, pobudzających rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Następować będą także przeobrażenia na obszarach wiejskich gdzie powinna zmniejszać się liczba osób żyjących z rolnictwa i wzrastać liczba osób świadczących usługi dla rolnictwa i rolników.

Jak zapisano w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, doświadczenia światowych wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Może to być wskaźnik pozwalający na dokonanie prognozy powstawania odpadów w rozwijającej się gospodarce. Przyjmując 1,5% roczny wzrost gospodarczy można założyć, że ilości odpadów na koniec 2011 roku wzrośnie w regionie o 1/4. Trzeba jednak uwzględnić w prognozowaniu zmiany wynikające z porządkowania statystyki w odpadach a także podejmowanych działań ograniczających powstawanie odpadów.

Na ilość odpadów wpływ mają również czynniki demograficzne. Do roku 2011 sytuacja demograficzna powiatu kaliskiego ulegnie niewielkim zmianom, a w przyszłości dominować będzie obserwowana od kilku lat tendencja zniżkowa.

Tworząc prognozy ilości powstających odpadów trzeba także uwzględnić istnienie strefy odpadów nie ewidencjonowanych. Jak już wcześniej zaznaczono udział „szarej strefy odpadowej” (składającej się w przeważającej mierze ze źródeł rozproszonych - małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych) w wytwarzaniu odpadów ocenia się na 2 - 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce. Dla powiatu kaliskiego można przyjąć, że wielkość ta będzie podobna. Odpady te, w miarę wprowadzania i udoskonalania systemów ich ewidencji i zbiórki, powinny zostać poddane procesom odzysku lub w odpowiedni sposób unieszkodliwione.

W tym kontekście przewiduje się, że w najbliższej przyszłości (lata 2003 – 2006) w powiecie kaliskim zostanie utrzymany obecny poziom wytwarzania odpadów, jednak ich bilans ulegnie zmianie ze względu na wprowadzenie ścisłej ewidencji i zmian w klasyfikacji odpadów.

W obecnych statystykach są to odpady całkowicie zagospodarowywane a więc nie spowoduje to zwiększenia ilości odpadów składowanych.

W dalszej perspektywie czasowej do 2011 przewiduje się relatywne zmniejszenie (w stosunku do wzrostu produkcji w sektorze gospodarczym) wytwarzanych odpadów, w związku z wprowadzaniem technologii mało- i bezodpadowych. Szacuje się, redukcja ich ilości wytwarzanych przez sektor gospodarczy może w województwie wielkopolskim, wynieść ok. 5 – 10 %.

W powiecie kaliskim dotyczyć to będzie przedsiębiorstw branży spożywczej (mleczarnie, ubojnie itp.). Można liczyć na ograniczanie ilości odpadów w obszarze spalania paliw energetycznych a zwłaszcza w zakładach posiadających kotłownie małych i średnich mocy. Zastępowanie węgla gazem lub olejem może spowodować ograniczenie powstawania odpadów o około 10% w stosunku do aktualnego stanu.

## Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych do roku 2011 jest bardzo trudne. ze względu na niestabilną sytuację gospodarki.

W oparciu o wskaźniki Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przyjęto dla powiatu kaliskiego następującą prognozę powstawania odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu i innej działalności gospodarczej (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest) przyjmując rok 2001 za 100 %.

- 2003 r. -102,0 %

- 2006 r. -103,2 %,

- 2010 r. -104,0 %,

- 2011 r. -104,7 %.

W oparciu ww. założenia prognozuje się następujące ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu kaliskiego:

- rok 2002	- 14,00 Mg/rok

- rok 2003	- 14,28 Mg/rok

- rok 2006	- 14,45 Mg/rok

- rok 2010	- 14,56 Mg/rok

- rok 2011	- 14,66 Mg/rok

### Odpady zawierające azbest

Od 1997 r istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 161 poz. 628). W maju 2002r rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo – azbestowych program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032r. Do chwili obecnej około 90% obiektów zawierających azbest pozostaje niezinwentaryzowane.

W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest z dziedziny komunalnej i gospodarczej na leży w bliższej i dalszej perspektywie liczyć się ze wzrostem tego odpadu. Aktualnie na terenie powiatu brak jest bazy danych odnośnie wyrobów z azbestu zastosowanych w budownictwie, gospodarce komunalnej i przemyśle. Jego ilości na terenie powiatu kaliskiego będą możliwe do oszacowania w wyniku realizacji gminnych oraz powiatowego programów inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

### Odpady zawierające PCB

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie instalacje zawierające ww. substancje. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji na temat ilości wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu kaliskiego.

Na terenie kraju istnieją 4 instalacje do unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB.

### Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony

Na terenie powiatu kaliskiego znajdują się dwa zakłady zajmujące się likwidacją wyeksploatowanych pojazdów:

- P.H.U. Skup i Sprzedaż Złomu, Kasacja Pojazdów – Romuald Drobnik, Opatówek, ul. Ludowa,

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Opatówek, ul. Kaliska 13.

Uwzględniając aktualny stan wiekowy parku pojazdów i obserwowana tendencję wymiany starych pojazdów (głównie tych sprowadzonych z zagranicy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych) na nowe, należy liczyć się z istotnym wzrostem ilości złomowanych pojazdów. Według prognozy krajowej w roku 2006 ilość złomowanych pojazdów osiągnie 216 % poziomu roku 2000, w 2010 odpowiednio 290%, a w roku 20014 - 390%.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) wprowadza zakaz składowania opon, na mocy Ustawy z dn. 27 lipca 2001 (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) zakaz ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003r – dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 r. – dla części opon. Na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami) nałożony został na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon.

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon (ustawa o obowiązkach producentów ... oraz opłacie produktowej i depozytowej), a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych - Dz. U. 2001, Nr 69, poz. 719):

2002 r. - 25%

2003 r. - 35%

2004 r. - 50%

2005 r. - 60%

2006 r. - 70%

2007 r. - 75%

W chwili obecnej stan gospodarki zużytymi oponami w woj. wielkopolskim jest niezadowalający, gdyż znacząca część opon kierowana jest nadal na składowiska.

Sytuacja ta musi ulec znaczącej poprawie gdyż wg postanowień ustawy obowiązkach producentów ... oraz opłacie produktowej i depozytowej, stopień odzysku zużytych opon powinien wzrosnąć do 50% w roku 2004, a w roku 2007 osiągnąć wartość do 75%. Należy także uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych z eksploatacji opon i szacuje się, że w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

### Akumulatory i baterie

Ilość zużytych akumulatorów można powiązać z obserwowanym wzrostem użytkowanych samochodów. Na poziomie powiatu trudno jest przeprowadzić wiarygodną, indywidualna prognozę.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Branża wyrobów elektrycznych i elektronicznych cechuje się najwyższym tempem rozwojowym. Postęp techniczny sprawia, że urządzenia tej grupy szybko tracą znamiona nowoczesności i są zastępowane urządzeniami nowej generacji. Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa od pozostałych odpadów. W skali kraju przewiduje się, że w roku 2014 ilość odpadów tej grupy ulegnie podwojeniu w stosunku do bazowego roku 2000. W związku z tym, na terenie powiatu kaliskiego należy się również liczyć ze wzrostem tych odpadów.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Opierając się na prognozach zawartych w KPGO należy liczyć się z systematycznym wzrostem specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do określenia. Prognozując ilość tych odpadów liczyć się należy z faktem, że ilość ta będzie wzrastać wolniej aniżeli wzrost poziomu i ilości usług. Wynika to zarówno z trudnej sytuacji finansowej służby zdrowia jak i spodziewanego wdrożenia programu gospodarki odpadami.

# Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami

Podstawowe kierunki dotyczące gospodarki odpadami przyjęte w „II Polityce Ekologicznej Państwa”, „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”, oraz krajowym planie gospodarki odpadami oraz w VI Programie Ochrony Środowiska Unii Europejskiej są następujące:

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku) i tym samym ograniczenie ilości powstających opadów przemysłowych,

- wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych, ograniczenie ilości powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,

- wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/M/rok

- likwidacja mogilników i „dzikich” składowisk śmieci,

- likwidacja odpadów azbestu oraz zawierających PCB,

- kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu w celu uzyskania co najmniej 15% recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz 25% recyklingu materiałów opakowaniowych,

- ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji-docelowo o 65% w stosunku do roku 1995.

- wprowadzenie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, w szczególności w dużych miastach oraz kompostowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na terenach wiejskich oraz małych miast.

Należy oczekiwać, że w najbliższych latach najpoważniejszym problemem będzie rozwój sieci selektywnej zbiórki odpadów i ich recyklingu oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla budowy nowych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności dla budowy spalarni odpadów, kompostowni oraz składowisk. Poważnym problemem będzie również konieczność zagospodarowywania odpadów budowlanych pochodzących z wymiany i modernizacji wielkiej płyty w budownictwie mieszkaniowym. Należy zdecydowanie przyjąć, że składowanie odpadów niewykorzystanych to ostateczność.

Na podstawie dokonanej analizy źródeł powstawania i metod zagospodarowania (zbiórki, odzysku, unieszkodliwiania) odpadów na terenie powiatu kaliskiego można stwierdzić, że aktualna sytuacja jest dostateczna.

W chwili obecnej przeważająca większość odpadów komunalnych na terenie województwa jest składowana na składowiskach. Systemem zbiórki objęte są prawie wszystkie gminy, efektywność segregacji odpadów jest jednak w poszczególnych gminach różna.

Szczegółowe propozycje działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami powinny powstawać na poziomie gminnym i być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i gminnym programem gospodarki odpadami, a działania koordynacyjne powiatu polegają na opiniowaniu i wydawaniu decyzji administracyjnych.

Z godnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.), założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami przedstawiono w odniesieniu do dwóch czteroletnich okresów czasu:

- 2004 – 2007 cele krótkoterminowe,

- 2008 –2011 cele długoterminowe.

## Odpady powstające w sektorze komunalnym

Cele krótkoterminowe – 2004 – 2007

- wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów;

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 45% recyklingu,

- opakowania ze szkła: 35% recyklingu,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22% recyklingu,

- opakowania metalowe: 35% recyklingu,

- opakowania wielomateriałowe: 20% recyklingu,

- odpady wielkogabarytowe: 26% zebranych selektywnie

- odpady budowlane: 20% zebranych selektywnie

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22% zebranych selektywnie.

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% ilości odpadów komunalnych,

- skierowanie do roku 2007 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- działania dostosowawcze istniejących składowisk na terenie powiatu do standardów UE.

- podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców powiatu.

Cele długoterminowe – 2008 – 2011

- doskonalenie organizacji ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- skierowanie do roku 2011 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50% recyklingu,

- opakowania ze szkła: 45% recyklingu,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30% recyklingu,

- opakowania metalowe: 45% recyklingu,

- opakowania wielomateriałowe: 30% recyklingu,

- odpady wielkogabarytowe: 70% zebranych selektywnie,

- odpady budowlane: 60% zebranych selektywnie,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80% zebranych selektywnie.

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- dalszy rozwój świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców powiatu,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów – budowa nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów,

- dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych na terenie powiatu.

Dla opracowania strategii działań zmierzających do realizacji ww. celów, prowadzących do sukcesywnej redukcji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w powiecie kaliskim, przeanalizowano poniżej kolejne fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, a także rynkiem zbytu końcowych produktów:

faza 1 - wytwarzanie odpadów komunalnych

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki w gospodarce odpadami Unii Europejskiej. W tym celu można stosować wiele różnych metod i zachęt do redukowania ilości produkowanych odpadów. W powiecie kaliskim działania te obejmować mogą między innymi:

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania ilości odpadów,

- edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów (np. w ramach kampanii edukacyjnej Związku Gmin).

faza 2 – zbiórka i transport odpadów

Istnieje ścisły związek pomiędzy planowanymi na danym obszarze metodami unieszkodliwiania odpadów a systemem zbiórki odpadów. Decyzja o przyjęciu systemu selektywnej zbiórki odpadów w powiecie kaliskim powinna zostać podjęta na szczeblu lokalnym lub w ramach Związku Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w oparciu o porozumienie ponadgminne.

faza 3 –unieszkodliwianie odpadów

Jak wskazują doświadczenia krajów zaawansowanych w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami – jeszcze przez wiele lat będą wprowadzane obecnie stosowane podstawowe metody unieszkodliwiania odpadów, doskonalone będą określone technologie, coraz wyższy stawać się będzie poziom rozwiązań technicznych poszczególnych metod. Zaznaczyć należy, że nie ma rozwiązań optymalnych i uniwersalnych dla każdych warunków lokalnych. Wybór metody uzależniony jest od wielu czynników. Dla powiatu kaliskiego istotne znaczenie mają:

- ilość i jakość odpadów na danym obszarze,

- dostępność terenów pod lokalizację obiektów związanych z zagospodarowaniem odpadów,

- warunki „ekologiczne” (rejony chronione z uwagi na występowanie ujęć wodnych, parki krajobrazowe, rezerwaty itp.),

- warunki ekonomiczne (ograniczone możliwości finansowe),

- rynek zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania (np. kompost, gaz, energia itd.),

- akceptacja społeczności lokalnej.

faza 4 – odbiorcy i rynek

Podstawowym problemem warunkującym optymalne rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi jest dostępność rynku zbytu i potencjalni odbiorcy. Przed podjęciem decyzji o wyborze inwestycji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych konieczne jest zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców i chłonności rynkowej na produkty powstające w określonych procesach. Analiza rynku pozwoli na określenie problemów związanych z wymaganą jakością produktu powstałego na bazie odpadów.

Uwarunkowania techniczne

Dostosowanie gospodarki odpadami do standardów UE wymagać będzie w najbliższych latach przede wszystkim intensyfikacji działań związanych unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Spełnienie wymogu Polityki Ekologicznej Państwa oraz Dyrektywy Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów związane będzie ze znaczną redukcją odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Oznacza to konieczność rozwoju metod unieszkodliwiania, w tym recyklingu organicznego, a także odzysku energii poprzez wprowadzanie termicznego przekształcania odpadów.

Na terenie powiatu kaliskiego należy dążyć do rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywnie zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone. Istotne będzie wspieranie przez władze lokalne na szczeblu powiatu i gmin kompostowania odpadów we własnym zakresie, głównie przez mieszkańców wsi.

Następować powinien rozwój metod fermentacji odpadów. W przypadku średniej wielkości regionalnych zakładów przerobu odpadów, zastosowanie mechaniczno-biologicznych metod przerobu odpadów może stanowić efektywną opcję przekształcania odpadów celem redukcji objętości i bezpiecznego składowania.

Możliwości rozwiązań technicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 12 Możliwości techniczne w zakresie odzysku unieszkodliwiania odpadów komunalnych

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Opcje unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spalanie | Zgazowane | Piroliza | Mechaniczno biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja | Recykling | Ręczne lub mechaniczne sortowanie |
| Odpady mieszane | * |  |  | * |  | * |  | * |
| Paliwo z odpadów | * | * | * |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Papier | * | * | * |  | * | * | * |  |
| Odpady Tekstylne | * | * | * |  |  |  | * |  |
| Drewno | * | * | * |  |  |  | * |  |

Uwarunkowanie społeczne

Akceptacja społeczna dla procesów budowy nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi wśród społeczności lokalnych jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W związku z tym występuje potrzeba prowadzenia szerokich akcji podnoszenia świadomości społecznej i ekologicznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i środków, zarówno na szczeblu powiatu jak i gmin.

### Plan działań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie kaliskim

W niniejszym planie gospodarki odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę kierunki działań wynikające z polityki ekologicznej państwa, KPGO oraz WPGO dla woj. wielkopolskiego, a mianowicie:

- konieczność unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji,

- zwiększenie stopnia odzysku substancji, materiałów i energii z odpadów,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- minimalizacji powstawania odpadów poprzez działania edukacyjne i organizacyjne.

Zgodnie z WPGO dla województwa wielkopolskiego głównym elementem systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą Zakłady Zagospodarowywania Odpadów (ZZO), wokół których zostaną skupione poszczególne gminy powiatu. ZZO będą wyposażone w linie do segregacji odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania materiałów ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania materiałów, instalację do zagospodarowania/ unieszkodliwienia odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów. O przyjętej technologii decydować będą już właściwi inwestorzy.

Założono również, że z poszczególnych gmin odpady wysegregowane będą kierowane do ZZO, natomiast pozostałe odpady będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów (np. ekonomicznych, niespełniania wymagań itp.). W takim przypadku odpady kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowisko przy ZZO. Taka sytuacja może mieć jednak miejsce jedynie do chwili uruchomienia składowiska odpadów inertnych na terenie Zakładu.

Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, opady opakowaniowe) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie deponowane będą na składowiskach.

Lokalizacja ZZO zgodna będzie z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy (po drogach) nie będzie większa niż 30 km od ZZO. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub materiałów z selektywnej zbiórki) z większej odległości, należy rozważyć budowę stacji przeładunkowych lub Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów (WPGO). Obiekty te będą integralną częścią ZZO.

Na podstawie przeprowadzonej analizy w WPGO przedstawiono propozycję podziału województwa na 13 obszarów obsługiwanych przez poszczególne zakłady zagospodarowania odpadów. Należy jednak podkreślić, że ostateczny wybór przynależności do podanego ZZO oraz lokalizacja zakładu zależeć będzie od decyzji władz lokalnych. Zgodnie z zaplanowanym w WPGO dla województwa wielkopolskiego systemem gospodarki odpadami powiat kaliski przynależy do tzw. obszaru Kalisz, dla obsługi którego planowana jest budowa w Prażuchach Nowych (gmina Ceków-Kolonia) Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zakład ten będzie wyposażony w linię do segregacji odpadów, kompostownię, magazyn oraz wiatę do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, magazyn punkt czasowego przechowywania odpadów komunalnych niebezpiecznych oraz składowisko odpadów inertnych.

Realizacja projektu planowana jest do roku 2006.

Jeśli chodzi o funkcjonujące obecnie na terenie powiatu składowiska odpadów, odnośnie powyższego planu, przyjmuje się następujące założenia dla planowanego systemu gospodarowania odpadami:

- nie zakłada się wcześniejszej likwidacji składowisk (tzn. przed planowaną datą zamknięcia), o „żywotności” składowisk powinny decydować prawa wolnego rynku,

- nie przewiduje się rozbudowy funkcjonujących składowisk,

- należy rozważyć (na poziomie programów gminnych) budowę przy istniejących składowiskach kwater do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych i azbestu,

- składowiska, których funkcjonowanie zaplanowano lub przewiduje się na dłuższy okres czasu, powinny zostać uwzględnione w systemie segregacji odpadów,

- docelowym sposobem zagospodarowywania zamykanych składowisk jest ich rekultywacja.

A)	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić wagowo:

- w 2010 roku – 75%

- w 2013 roku – 50%

- w 2020 roku – 35%

w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 roku. Oznacza to, że w najbliższym czasie należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów składowanych i rozpocząć wdrażanie technologii ich przetwarzania.

Możliwości unieszkodliwiania (poza składowaniem) tych odpadów uzależnione będą od warunków lokalnych, a także możliwości finansowych poszczególnych gmin.

Do głównych instrumentów służących promowaniu procesów unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jako alternatywie dla ich składowania, należy zaliczyć politykę opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W celu osiągnięcia ww. limitów w sferze odpadów komunalnych ulegających biodegradacji należy wdrażać rozwiązania związane z recyklingiem tych odpadów.

W planach gospodarki odpadami na szczeblu gminnym należy zaproponować szczegółowe przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wg WPGO dla województwa wielkopolskiego docelowym rozwiązaniem jest skupienie gmin wokół Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wyposażonych w linie do segregacji odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania materiałów ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania materiałów, instalację do zagospodarowania/unieszkodliwienia odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów.

Rozpatrując możliwe do zastosowania technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych trzeba brać pod uwagę następujące uwarunkowania i bariery ograniczające ich wykorzystanie, a mianowicie:

- bariera ilościowa,

- bariera wartości opałowej,

- bariera finansowa,

- bariera akceptacji społecznej.

Bariera ilościowa

W KPGO za optymalne pod względem przepustowości uważa się instalacje przekształcania odpadów, które przerabiają co najmniej 100 000 Mg odpadów w skali roku. Instalacja o wydajności 60 000 Mg traktowane są, z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej, jako obiekty o dolnej granicy przepustowości. Oznacza to, że obszar „obsługiwany” przez instalację przekształcania odpadów powinien być zamieszkały, przez co najmniej 250 tys. mieszkańców, a optymalnie 400 tys. mieszkańców. W warunkach powiatu kaliskiego (ok. 80 tys. mieszkańców) nie należy oczekiwać samodzielnych działań w zakresie budowy instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Potrzeby powiatu w powyższym zakresie zaspokajane będą przez planowany Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którego budowę zaplanowano w miejscowości Prażuchy Nowe (gm. Ceków), i który to Zakład w ramach działalności Związku Gmin będzie mógł obsługiwać również sąsiednie powiaty.

Bariera wartości opałowej

Przyjmuje się wartość opałową paliwa wytworzonego na bazie odpadów jako minimalną na poziomie 12 000 kJ/kg. Jest to dolną granicę wartości opałowej dla paliwa alternatywnego wykorzystywanego w piecu obrotowym do wypalania klinkieru. Optymalnie wartość opałowa powinna się kształtować na poziomie ok. 16 000 do 18 000 kJ/kg.

Bariera finansowa

Ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu mechanicznego przekształcania odpadów może nie być możliwe dla gmin powiatu kaliskiego.

Bariera akceptacji społecznej

Negacja różnych środowisk społecznych dla idei odzysku i przerobu odpadów wynikać może z braku pełnej informacji na ten temat. Bariera ta jest do pokonania pod warunkiem rzetelnego i wszechstronnego informowania opinii społecznej oraz ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.

B)	Odzysk odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników) wymagają odrębnego traktowania.

Zgodnie z wytycznymi KPGO, zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych:

- do roku 2006 - 20% odzysku,

- do roku 2010 - 50% odzysku,

- do roku 2014 - 70% odzysku.

W planach na szczeblu gminnym należy opracować szczegółowe przedsięwzięcia do realizacji związane z organizacją zbiórki oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wielkogabarytowych.

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane mogą być następujące systemy:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.

- Dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem.

- Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

- System wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Zebrane odpady wielkogabarytowe będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie ZZO.

C )	Odzysk odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych

Zgodnie z KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów odniesiony do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów budowlanych:

- do roku 2006 - 15% odzysku,

- do roku 2010 - 40% odzysku,

- do roku 2014 - 60% odzysku.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się powinni:

- Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

- Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów (w tym ZZO)

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Docelowym sposobem zagospodarowywania tego typu odpadów jest recykling: wykorzystanie w budownictwie, robotach drogowych oraz przy rekultywacji (deniwelacji) terenów zdegradowanych.

D )	Odzysk odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

Zgodnie z KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów odniesiony do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych:

- do roku 2006 - 15% odzysku,

- do roku 2010 - 50% odzysku,

- do roku 2014 - 80% odzysku.

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

I stopień:

- Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada się, że w każdej gminie docelowo zostanie zorganizowany co najmniej jeden punkt.

- Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku). Pojazd ten będzie na wyposażeniu ZZO.

- Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. ZUiUOK może zawierać umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne z tych placówek zabierałby na żądanie specjalny pojazd.

- Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w ZZO i na odpowiednio wyposażonych składowiskach odpadów.

II Stopień:

Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie Zakładów Zagospodarowania Odpadów mające na celu magazynowanie odpadów zebranych w terenie (w PZON) i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji.

E )		Minimalizacja ilości powstających odpadów poprzez działania edukacyjne i organizacyjne

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce odpadowej. Dotyczy ono wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, wytwórców, dystrybutorów, konsumentów, a z chwilą gdy produkt staje się odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów powinny być prowadzone m.in. następujące działania:

- Edukacyjno – informacyjne, polegająca na kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:

- zakupu produktów minimalnie opakowanych (niezbędnych),

- zakupu produktów wykonanych z materiałów z recyklingu,

- oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów (np. papieru w biurach, wprowadzanie wewnętrznych sieci informatycznych, poczty elektronicznej),

- racjonalizacji stosowania produktów jednorazowego użytku,

- popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości.

- Organizacyjne, np.:

- wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,

- recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek,

- zbieranie selektywne odpadów na budowach,

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Edukacja społeczna powinna być prowadzona:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych,

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.

### Odpady opakowaniowe

Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami opakowaniowymi

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym prawem osiągnięcie do końca 2007r. następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- odzysku w wysokości 50%,

- recyklingu w wysokości 25%.

W okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie następujących poziomów:

- odzysk w granicach 60-75%,

- recykling w granicach 55-70%.

Dla osiągnięcia wyznaczonego celu konieczna jest (zgodnie z KPGO), w latach 2003-2006 budowa systemu odzysku i recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych w ilościach:

- z papieru i tektury - 45%,

- z aluminium - 35%,

- ze szkła - 35%,

- z tworzyw sztucznych - 22%,

- wielomateriałowych - 20%,

- ze stali - 18%,

- z drewna i materiałów naturalnych - 13%.

Zgodnie z KPGO zakłada się, że recykling traktowany będzie jako metoda preferowana z uwagi na wymagania ochrony środowiska. W bliższej perspektywie (do roku 2007) należy promować stosowanie opakowania biodegradowalnych, przydatnych do kompostowania. Należy dążyć, by wszystkie rodzaje opakowań wprowadzane na rynek odpowiadały wymaganiom ekologicznym zawartym w normach PN-EN związanych z Dyrektywą 94/62/WE.

Biorąc pod uwagę, że realny okres uruchomienia spalarni odpadów komunalnych w województwie wielkopolskim to lata 2007– 2014, bardzo trudne będzie osiągnięcie 50% poziomów odzysku odpadów opakowaniowych do roku 2007.

Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami opakowaniowymi w powiecie kaliskim do roku 2011 to:

- Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach poprzez:

- ewidencję odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów;

- doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródeł”,

- doskonalenie systemu odbioru odpadów,

- segregację prowadzoną w sortowni odpadów polegającą na przygotowaniu odpadów zgodnie z wymaganiami znormalizowanymi lub technicznymi warunkami odbioru określonymi przez zakłady przetwórcze.

- Wprowadzenie standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych.

- Utworzenie bazy danych odnośnie odzysku poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych i doskonalenie systemu monitoringu oddziaływania opakowań oraz odpadów opakowaniowych na środowisko

- Konsultacje i uzgodnienia z organizacjami reprezentującymi producentów opakowań oraz wyrobów dotyczące minimalnego poziomu opakowań wielokrotnego użycia wprowadzanych na rynek dla niektórych rodzajów wyrobów - zgodnie z zasadą przeciwdziałania powstawaniu odpadów opakowaniowych z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa oraz higieny.

- Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Plan działań w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi w powiecie kaliskim

Odpady z papieru i tektury

Przemysł celulozowo-papierniczy w Polsce jest technologicznie przygotowany do końca 2007 r. osiągnąć 48% poziom recyklingu odpadów opakowaniowych. Stwarza to korzystne perspektywy dla zbytu materiałów wtórnych pochodzących z odzysku odpadów z papieru i tektury. W związku z tym działania w zakresie odpadów z papieru i tektury powinny być ukierunkowane na:

- zwiększenie efektywności i rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki lub skupu (zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców, przeprowadzenie kampanii informacyjnej propagującej celowość segregacji makulatury opakowaniowej w gospodarstwach domowych, jednostkach gospodarczych i handlowych itd.),

- przeprowadzanie właściwej segregacji odpadów na znormalizowane gatunki makulatury (poprawa bazy technicznej firm usług komunalnych w zakresie segregacji),

- zwiększenia zapotrzebowania na wyroby celulozowo-papiernicze z udziałem makulatury (propagowanie stosowania tych wyrobów).

Szklana stłuczka opakowaniowa

Generalnie w Polsce obserwuje się znaczący deficyt surowca w tej grupie materiałowej. Wprowadzony został w polskich uregulowaniach prawnych 40 - procentowy poziomu recyklingu dla opakowań szklanych w roku 2007.

Zwiększenie przetwórstwa stłuczki opakowaniowej jest jednak związane z:

- poprawą efektywności i rozszerzeniem zakresu selektywnej zbiórki/skupu (zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców, wprowadzaniu pojemników na różne kolory szkła (bezbarwne i kolorowe), przeprowadzanie kampanii informacyjnej propagującej celowość segregacji na poziomie gospodarstwa domowego, zakładu, jednostki handlowej itd.),

- prowadzeniem właściwej segregacji stłuczki przez przedsiębiorstwa odbierające odpady (brak zanieczyszczeń obcego pochodzenia),

- rozbudową zaplecza technicznego do uzdatniania stłuczki.

Odpady z tworzyw sztucznych

W KPGO zakłada się, że w odniesieniu do odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych powinien być rozbudowywany przede wszystkim recykling materiałowy, głównie dla odpadów jednorodnych polimerowo (PE, PP, PET), z których można uzyskać surowce wtórne o odpowiednich standardach jakościowych, znajdujące zbyt na rynku. Przy obecnie utrzymującej się tendencji wysokich cen tworzyw pierwotnych przewidywany jest wzrost popytu na surowce wtórne.

Nie zakłada się stosowania na dużą skalę recyklingu chemicznego, który jest znacznie droższy i wymagałby kosztownych inwestycji technologicznych, co może nie być realne w obecnych warunkach gospodarczych kraju.

Plan działań w gospodarowaniu odpadami z tworzyw sztucznych opiera się na:

- wprowadzeniu dla producentów i użytkowników opakowań wymogu przeprowadzania analizy stosowanych opakowań lub systemów pakowania pod kątem przydatności do recyklingu, a także certyfikację opakowań w tym zakresie (na szczeblu centralnym),

- określeniu rodzajów opakowań przydatnych do recyklingu, dla których zbiórka ma ekonomiczne uzasadnienie (na szczeblu ponadlokalnym),

- zwiększeniu efektywności zakresu selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych (zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców, inicjować działania informacyjne propagujące celowość segregacji odpadów na poszczególne polimery),

- poprawie bazy technicznej przedsiębiorstw odbierających odpady w zakresie segregacji odpadów na poszczególne polimery i przygotowanie ich do przetwórstwa zgodnie z warunkami odbioru technicznego określonymi przez zakłady przetwórcze,

- promocji działań prowadzących do zwiększenia zapotrzebowania na wyroby z udziałem surowców wtórnych (akcje informacyjne propagujące wyroby wytwarzane z udziałem tworzyw wtórnych).

Odpady metalowe

Odpady z blachy stalowej stosunkowo łatwo mogą być oddzielane od pozostałych odpadów w sortowniach, składowiskach i kompostowniach za pomocą separatorów magnetycznych, a następnie wykorzystane w hutach jako złom. Polskie huty nie dysponują jednak technologią odcynowania blachy stalowej i w związku z tym opakowania wykonane z takiej blachy mogą być dodawane w ograniczonych ilościach jako złom przy wytopie gorszych gatunków wyrobów metalurgicznych.

W roku 2007 zakłada się 20-procentowy poziom recyklingu odpadów metalowych i 40 – procentowy recykling odpadów aluminiowych. Opakowaniowe odpady aluminiowe (puszki do napojów, pojemniki aerozolowe, tuby itd.) po oczyszczeniu są wartościowym surowcem do produkcji różnych wyrobów aluminiowych. Obecnie najbardziej efektywne jest przetwórstwo puszek po napojach natomiast opakowania aerozolowe, jako pojemniki ciśnieniowe, wymagają wprowadzenia odrębnej zbiórki prowadzonej przez specjalistyczne firmy posiadające uprawnienia w tym zakresie.

Plan działań w gospodarowaniu odpadami metalowymi zakłada:

- doprowadzenie do rozbudowy linii segregacji złomu opakowaniowego w sortowniach, kompostowniach i składowiskach odpadów komunalnych (uzupełnienie w urządzenia do prasowania złomu),

- propagowanie recyklingu aluminium z innych niż puszki napojowe opakowań,

Odpady wielomateriałowe

W przypadku opakowań wielomateriałowych (w których nie można ręcznie rozdzielić poszczególnych materiałów), brak jest obecnie w kraju technologii przetwórczych 
o znaczących zdolnościach (np. laminaty z udziałem papieru, tworzyw sztucznych 
i aluminium).

W polskich zakładach celulozowo-papierniczych występują problemy z przyjęciem makulatury opakowaniowej zawierającej tekturę lub papier, laminowane tworzywami sztucznymi. Tendencje światowe wskazują, że preferowaną metodą odzysku dla opakowaniowych odpadów wielomateriałowych jest ich spalanie z odzyskiem energii w spalarniach odpadów komunalnych. W tym przypadku, wielomateriałowe opakowania poużytkowe nie wymagałyby prowadzenia selektywnej zbiórki, lecz pozostawienia w odpadach komunalnych.

Plan działań w gospodarowaniu odpadami metalowymi zakłada:

- wprowadzenie dla producentów i użytkowników opakowań wymóg przeprowadzania oceny opakowań pod kątem przydatności do odzysku, a w szczególności do recyklingu lub certyfikację opakowań w tym zakresie (na szczeblu centralnym),

- dostosowanie systemu selektywnej zbiórki do tych rodzajów opakowań, dla których istnieją technologie przetwórcze.

Odpady z materiałów naturalnych

Opakowania z materiałów naturalnych to przede wszystkim opakowania drewniane, w tym palety. Obecnie w kraju nie stosuje się w odniesieniu do tych odpadów technologii recyklingu.

W WPGO dla woj. wielkopolskiego określono poziom recyklingu w 2007r. z drewna i materiałów naturalnych na 15%.

W poniższej tabeli zestawiono założenia dotyczące planu gospodarki odpadami w ujęciu krótko- i długoterminowym.

Tabela 13 Założenia ilościowe dotyczące planu gospodarki odpadami w ujęciu krótko- i długoterminowym

| Wskaźniki | do roku 2006 | do roku 2011 |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów | 100 % mieszkańców miast | 100 % mieszkańców powiatu |
| Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, skierowanych na składowiska (ilość w roku 1995 = 100%) | nie więcej niż 85 % | nie więcej niż 65 % |
| Recykling: |  |  |
| wskaźnik recyklingu w systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 25 % |
| makulatura | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 25 % |
| szkło | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 25 % |
| tworzywa sztuczne | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 25 % |
| metale: | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 25 % |
| wraki samochodowe | nie mniej niż 75 % | 100 % |
| Zbiórka selektywna: |  |  |
| opakowania – ogólnie | nie mniej niż 25 % | nie mniej niż 35 % |
| opakowania wielomateriałowe | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 25 % |
| opakowania z papieru i tektury | nie mniej niż 25 % | nie mniej niż 35 % |
| opakowania metalowe | nie mniej niż 20 % | nie mniej niż 20 % |
| opakowania z tworzyw sztucznych | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 20 % |
| opakowania ze szkła | nie mniej niż 20 % | nie mniej niż 25 % |
| odpady wielkogabarytowe: | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 40 % |
| odpady budowlane | nie mniej niż 15 % | nie mniej niż 40 % |
| odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych: | nie mniej niż 22 % | nie mniej niż 55 % |
| Likwidacja PCB | rozpoznanie problemu | 100 % likwidacji |

### Składowanie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu kaliskiego istnieje aktualnie 7 składowisk odpadów komunalnych:

Tabela 14 Składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu kaliskiego (dane WIOŚ w Poznaniu)

| Gmina | Miejscowość | Pojemność składowiska [m3] | Pow. składowiska/ kwater [ha] | Stopień wypełnienia [%] | Planowany rok zamknięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzeziny | Czempisz | 18 500 | 0,27 | 70 | 2004 |
| Ceków Kolonia | Kamień | 680 000 | 4,9/2,5+0,67+1,145 | 80 | 2004 |
| Koźminek | Emilianów | b.d | planowana rekultywacja |  |  |
| Opatówek | Cienia | 27 000 | (0,9) 2,25 | b.d. | 2005 |
| Stawiszyn | Długa Wieś | 18 000 | 1 | b.d. | b.d. |
| Szczytniki | Pośrednik | 8 911 | 1,45/0,172 | b.d. | b.d. |
| Żelazków | Żelazków | 16 500 | 0,55 | 40 | 2015 |

Żródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu

W WPGO dla województwa wielkopolskiego założono, że z poszczególnych gmin odpady wysegregowane będą w przyszłości kierowane do ZZO, natomiast pozostałe odpady będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów (np. ekonomicznych, niespełniania wymagań itp.). W takim przypadku odpady kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowisko znajdujące się przy ZZO.

Do roku 2014: deponowanych na składowiskach (lub spalanych) powinno być nie więcej niż 60% wszystkich odpadów komunalnych.

### Komunalne osady ściekowe.

Założone cele do osiągnięcia w gospodarce osadami ściekowymi.

W powiecie kaliskim aktualnie nie ma problemów z rolniczym wykorzystaniem osadów ściekowych. Cele do osiągnięcia w tym obszarze, w kontekście zwiększonej ilości osadów ściekowych związanej z rozbudową systemu kanalizacyjnego poszczególnych gmin, powinny dotyczyć:

- utrzymania, ewentualnie zwiększenia stopnia wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia gleb,

- zapewnienia innych możliwości zagospodarowania osadów (np. do rekultywacji terenów, wytwarzania kompostu),

- zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska obrotu osadami komunalnymi,

- udział, w planowanym w skali woj. wielkopolskiego, w systemie monitoringu jakości komunalnych osadów ściekowych. Dotyczyć on winien zwłaszcza oznaczania związków organicznych takich jak WWA, PCB czy dioksyny i furany.

Program działań w obszarze zagospodarowania osadów ściekowych.

W okresie 2004 do 2007 w powiecie kaliskim planuje się wykonanie następujących działań:

- prowadzenie inwentaryzacji ilości i jakości powstających osadów ściekowych, głównie na drodze pełnych badań ich własności fizycznych i chemicznych,

- prowadzenie systemu monitoringu powstających osadów.

W okresie 2008-2014 przewiduje się:

- doskonalenie systemu monitoringu powstających osadów w oparciu o współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi,

- budowę kompostowni (w tym przy lokalnych oczyszczalniach ścieków), co pozwoli na zagospodarowanie części osadów ściekowych.

Realizacja przedstawionego programu pozwoliłaby na zagospodarowanie całej ilości powstających w powiecie kaliskim osadów.

## Odpady przemysłowe

Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego

Proponowane cele w dziedzinie gospodarowania odpadami dotyczą przede wszystkim wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów, a także intensyfikacji prac badawczych i rozwojowych gwarantujących minimalizację ilości powstających odpadów, zwiększenie stopnia ich wykorzystania i skuteczną kontrolę wpływu na środowisko.

Zgodnie z WPGO dla woj. wielkopolskiego, z rozwiązań organizacyjnych na terenie powiatu kaliskiego za najważniejsze uznaje się:

- wprowadzenie pełnej ewidencji odpadów na terenie powiatu i stworzenie systemu banku o odpadach w celu weryfikacji ilości i jakości odpadów powstających w działalności gospodarczej,

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych i w działalności rzemieślniczej,

- organizację systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiośle,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, wykorzystujących wszystkie składniki przerabianych surowców,

- przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zakładowych składowisk odpadów przemysłowych aktualnie eksploatowanych i nieczynnych wraz z ustaleniem rodzaju i jakości zgromadzonych odpadów,

- wprowadzenie do planów gospodarki odpadami na poziomie i gminy zadań dotyczących wykorzystania odpadów przemysłowych,

- eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego,

- budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych,

- dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB,

- organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM),

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów i zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji odzysku i recyklingu odpadów,

- prowadzenia szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu zapobiegania powstawania i wykorzystywania odpadów przemysłowych.

### Minimalizacja odpadów w sektorze gospodarczym

Bardzo ważnym zagadnieniem jest minimalizacja wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym. W polityce ekologicznej państwa stwierdza się, „że w pierwszej kolejności należy dążyć do niewytwarzania wszelkiego rodzaju odpadów, co oznacza maksymalizację wysiłków na polu wdrażania technologii bezodpadowych i stosowania opakowań wielokrotnego użytku, a także nie stosowania procesów produkcyjnych energochłonnych, materiałochłonnych czy wodochłonnych. Dopiero w następnej kolejności należy stosować zasadę maksymalnego powtórnego wykorzystywania powstających odpadów a więc zasadę recyklingu. Utylizacja odpadów jest ostatnim ogniwem w tym łańcuchu i powinna być stosowana jedynie wtedy, kiedy wcześniejsze metody nie mogą przynosić efektu”.

Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest, więc najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami podaje zestaw środków prowadzących do zmniejszania ilości odpadów z działalności przemysłowej. Zasady te są uniwersalne i obowiązują także w odniesieniu do powiatu kaliskiego. A mianowicie:

- Optymalizacja gospodarki magazynowej i poprawa praktyk operacyjnych, do których należą:

- kontrola zapasów i pozostałości surowców,

- prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych,

- poprawa praktyk w zakresie dostaw, magazynowania i transportu materiałów,

- segregacja różnych typów odpadów dla ułatwienia ponownego użycia,

- segregacja odpadów niebezpiecznych i inertnych,

- eliminacja źródeł wycieków i rozlewów.

- Modyfikacja urządzeń:

- instalowanie urządzeń, których stosowanie ogranicza lub eliminuje odpady,

- modyfikacja wyposażenia w celu zwiększenia recyklingu lub ponownego użycia odpadów,

- poprawa wydajności urządzeń,

- konserwacja profilaktyczna urządzeń,

- zmiana procesu technologicznego - zastosowanie najlepszej dostępnej technologii (Best Available Technics -BAT) tam, gdzie jest to ekonomicznie możliwe,

- zmiana produktu końcowego na bardziej przyjazny środowisku, przedłużenie okresu przydatności produktu,

- substytucja niebezpiecznych surowców materiałami bezpiecznymi dla środowiska,

- optymalizacja parametrów procesów technologicznych i zużycia surowców,

- unowocześnienie procesów produkcyjnych,

- automatyzacja procesu technologicznego.

- Recykling i ponowne użycie:

- instalowanie systemów zamkniętych,

- recykling wewnętrzny (np. wykorzystanie odpadu jako surowca produkcji, odzysk surowców wtórnych lub składników użytecznych),

- recykling zewnętrzny (np. odpady jako substytut surowców naturalnych), giełda odpadów.

Jedną z metod minimalizacji ilości i toksyczności odpadów jest wprowadzenie w zakładach zasad tzw. Czystszej Produkcji. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym. Ideałem Czystszej Produkcji jest produkcja bezodpadowa. Idea ta funkcjonuje na terenie województwa w postaci deklaracji regionu oraz udziału zakładów w szkołach „czystszej produkcji”.

Kolejną metodą jest wprowadzanie przez podmioty gospodarcze systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14 000. Norma ISO 14 001 jest przydatna dla przedsiębiorstw o dowolnym charakterze i wielkości. Norma ta określa wymagania, które umożliwiają sformułowanie polityki i celów działalności organizacji, jej wyrobów i usług, które mogą oddziaływać na środowisko i które organizacja może kontrolować. Jednym z celów powinna być minimalizacja wytwarzanych odpadów. Część zakładów województwa posiada już takie certyfikaty.

Tak, więc gospodarka odpadami przemysłowymi powinna być w kręgu zainteresowań administracji samorządowej wszystkich szczebli. Dotyczy to zwłaszcza udzielania pomocy jednostkom i zakładom produkcyjnym w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, a także postulowania do administrację rządowej ustalania regionalnych wskaźników materiałochłonności i poziomu powstawania odpadów oraz ich wykorzystywania.

### Odpady niebezpieczne

Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami niebezpiecznymi

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPGO dla woj. wielkopolskiego głównym celem i zadaniem do realizacji w tej dziedzinie w powiecie kaliskim jest stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz szkolnictwie i sektorze medycznym.

Zamierzenie to musi być poprzedzone wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych polegających na:

- wprowadzeniu, na szczeblu powiatu, pełnej ewidencji odpadów niebezpiecznych i stworzeniu banku danych o odpadach powstających w przemyśle, MSP, sektorze usług, szkolnictwie i sektorze medycznym,

- opracowaniu na szczeblu powiatu i gmin systemu szerokiej edukacji społeczeństwa o substancjach niebezpiecznych i ich wpływie na zdrowie.

Założenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

W powiecie kaliskim podstawowym problemem gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów powstających w jednostkach rozproszonych (gospodarstwa domowe, MSP, sektor instytucji medycznych, szkolnictwo itp.).

Dla powiatu kaliskiego istotne są następujące jego założenia:

- utworzenia w każdej gminie co najmniej jednego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i małych producentów tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),

- utworzenia stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON), przyjmujących odpady niebezpieczne z punktów gminnych oraz od małych wytwórców,

- opracowaniu procedur transportu i kontroli odpadów niebezpiecznych na drodze od wytwórcy/odbiorcy odpadu do instalacji wykorzystania/unieszkodliwiania,

- udziału lokalnych władz samorządowych oraz administracji państwowej w działaniach organizacyjnych oraz stworzeniu w systemie gospodarki odpadami niebezpiecznymi powiązań funkcjonalnych.

Stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych (SPON) stanowi bardzo ważne ogniwo w łańcuchu łączącym wytwórców z utylizatorami odpadów. SPON wymaga specjalnego wyposażenia oraz, ze względu na rodzaj gromadzonych materiałów musi być odpowiednio zabezpieczona i strzeżona. Kierując się postulatem skojarzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi z gospodarką odpadami komunalnymi, postuluje się utworzenie SPON na terenie powiatu przy działającej stacji oczyszczania odpadów zebranych selektywnie.

System selektywnej zbiórki odpadów jest zadaniem złożonym, Podstawowym warunkiem jest gotowość mieszkańców do realizowania tego zadania. Wymaga to odpowiedniej akcji propagandowo-edukacyjnej,

Następnym krokiem jest wybór wg lokalnych warunków systemu zbiórki, np. zbiórka w punktach zbiorczych (jak surowce wtórne), obwoźny system odbioru z gospodarstw domowych itp. Wybór systemu będzie przedmiotem gminnego programu gospodarki odpadami.

Ważnym elementem powodzenia programu selektywnej zbiórki jest dofinansowanie systemu ze środków gminnych.

### Program zagospodarowania/unieszkodliwiania szczególnych rodzajów odpadów

Odpady zawierające azbest

Ilość odpadów azbestowych wymagających likwidacji w konkretnych latach w powiecie będzie funkcją zaawansowania realnego programu likwidacji azbestu. Wydaje się celowym dokonanie najpierw (w pierwszej połowie dekady) szczegółowej inwentaryzacji ilości azbestu na terenie powiatu i opracowanie równie szczegółowego harmonogramu jego usuwania. Stąd też znacznego wzrostu ilości odpadów azbestowych wymagających składowania można oczekiwać dopiero pod koniec dekady, tj. około roku 2010.

W chwili obecnej trudno jest również określić konkretną lokalizację składowisk przeznaczonych do gromadzenia materiałów zawierających azbest, zależeć ona będzie od decyzji organów samorządu powiatowego i gminnego oraz skali problemu, której rozpoznanie będzie możliwe po inwentaryzacji punktów jego nagromadzenia. Składowiska takie byłoby lokalizować je np. przy istniejących składowiskach komunalnych, na wydzielonych kwaterach, pozwalających na ich rozbudowę w miarę zaistniałych potrzeb.

Zgodnie z założeniami „Program usuwania azbestu....” koszt budowy składowisk odpadów azbestowych pokryty będzie z następujących funduszy:

- 40 % z funduszy ekologicznych,

- 25 % z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

- 15 % ze środków własnych i kredytów,

- 20 % z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a koszty utworzenia bazy danych będą pochodziły z budżetu powiatu (około 85%) i środków Unii Europejskiej.

Koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest powinni w 100 % pokryć właściciele obiektów w których powstają te odpady.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Podstawowym celem gospodarki odpadami tej grupy jest minimalizacja ilości odpadów wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania (na drodze termicznego przekształcania) poprzez pierwotna segregacje u źródła powstawania. Drugim jest eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami – przykłady spalanie w piecach centralnego ogrzewania lub innych spalarniach nie posiadających odpowiednich urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych.

W chwili obecnej brak jest informacji o skali tego problemu w powiecie. W celu określenia ilości powstającego na terenie powiatu odpadów tego typu, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji punktów jego powstawania. Wszystkie prywatne lecznice i gabinety lekarskie powinny zostać objęte systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Docelowym sposobem eliminacji tego typu odpadów jest ich unieszkodliwianie w przystosowanych do tego spalarniach.

Wycofane z eksploatacji pojazdy

Realizacja zadań określonych w KPGO wymaga stworzenia w skali województwa optymalnych metod zbiórki i recyklingu pojazdów, za szczególnym uwzględnieniem elementów odpadowych stanowiących odpady niebezpieczne. Celem systemu jest wdrożenie na terenie województwa systemu spełniającego wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 r.

W chwili obecnej brak jest danych do wiarygodnego określenie skali problemu wycofanych z eksploatacji pojazdów. Docelowym sposobem ich zagospodarowywania jest maksymalny recykling.

Zużyte opony

Obowiązujące uregulowania prawne zakazujące składowania opon na składowiskach oraz obowiązki producentów i importerów opon związane z opłata produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania zużytych opon.

Problemem warunkującym realizacje zadań gospodarki zużytymi oponami jest organizacja systemu zbiórki (przy uwzględnieniu również „wytwórców” indywidualnych). W tym zakresie uwzględniając wąski asortyment i wielkość odpadu istnieje potrzeba stworzenia jednej ogólnokrajowej sieci punktów zbiórki. Jako alternatywę rozważyć można planowane na terenie województwa zakłady przeróbki odpadów komunalnych.

PCB

Na terenie powiatu, zgodnie z wymaganiami prawa w tym względzie, powinna zostać przeprowadzona ewidencja urządzeń zanieczyszczonych PCB, a w następnej kolejności powinny zostać zrealizowane działania techniczne dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT (np. oczyszczania transformatorów o zawartości powyżej 0,005% wagowych PCB). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane powinny zostać urządzenia zawierające powyżej 5 litrów PCB.

Do końca 2010 r. oczyszczone muszą być wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji spoczywa na wykorzystującym PCB.

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować jedynie w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku, które eksploatują od 1998 r. instalację odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych oraz w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Na terenie kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju.

Planowany harmonogram likwidacji PCB z terenu województwa wielkopolskiego w latach 2003-2010 zakłada unieszkodliwianie i dekontaminację największych ilości PCB pod koniec 2010 roku. Uważa się, jednak że taki harmonogram zagraża realizacji zamierzonego celu jakim jest likwidacja PCB do czerwca 2010 roku. Przyczyną takiego stanu jest prawdopodobnie fakt, ze większość urządzeń z PCB jest ciągle eksploatowana a zakłady posiadające wyżej wymienione urządzenia nie posiadają wystarczających środków na pokrycie kosztów unieszkodliwiania bądź dekontaminacji oraz zakup nowych urządzeń zastępujących działające urządzenia z PCB.

Na podstawie analizy danych z inwentaryzacji oraz szacunkowych danych o kosztach unieszkodliwiania i dekontaminacji urządzeń z PCB stwierdza się, że istnieje pilna potrzeba opracowania planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania wyżej wymienionych urządzeń poniesionych przez ich posiadaczy.

Zużyte baterie i akumulatory

Celem gospodarki odpadami w tej grupie jest odzysk 100% akumulatorów kwasowych oraz pełna realizacja poziomu odzysku i recyklingu pozostałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku (Dz. U. Nr 69 poz. 719 ). Obowiązek w/w rozporządzenia został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany przy zastosowaniu opłaty produktowej.

W chwili obecnej brak jest informacji o skali tego problemu w powiecie. W celu określenia ilości powstających na terenie powiatu odpadów tego typu, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji głównych punktów jego powstawania.

Do czasu uruchomienia technologii unieszkodliwiania baterii i akumulatorów małogabarytowych, odpad powyższy zbierany zostanie w opisanym systemie zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez sieć GPZON I SPON- ów.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Pierwszoplanowym celem dla tej grupy jest odzysk i recykling urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, zamrażających i pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonowa (CFC i HCFC). Spodziewać się należy, że w najbliższym czasie stworzone zostaną akty prawne zobowiązujące producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązku recyklingu podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do opakowań, akumulatorów czy wymienionych powyżej urządzeń klimatyzacyjnych. Zgodnie z założeniami KPGO przyjmuje się projekt organizacji zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych wg omówionego w niniejszym programie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

W chwili obecnej brak jest informacji o skali tego problemu w powiecie. W celu określenia ilości powstających na terenie powiatu odpadów tego typu, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji punktów jego powstawania.

## Propozycja systemu gospodarowania odpadami na terenie powiatu kaliskiego

Proponuje się następujący system gospodarki odpadami dla powiatu kaliskiego:

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- System gospodarki odpadami będzie podporządkowany uzyskaniu możliwie najwyższego poziomu segregacji i odzysku (materiałów i energii) przy równoczesnej minimalizacji ilości odpadów kierowanych do składowania.

- System funkcjonował będzie w oparciu o istniejące składowiska odpadów oraz Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, którego rozbudowa realizowana jest w Prażuchach Nowych (gmina Ceków-Kolonia). Nie jest przewidywane tworzenie nowych składowisk. Planowane jest natomiast uruchomienie zakładu utylizacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych na terenach przyległych do istniejącego składowiska odpadów na terenie Gminy Żelazków.

- ZUiUOK „Orli Staw” będzie miał docelowo status regionalny (ZZO). Pozostałe składowiska funkcjonować będą do czasu wygaśnięcia pozwoleń lub wypełnienia składowisk. Nie wyklucza się przy tym przedłużenia aktualnie obowiązujących pozwoleń dla wymienionych składowisk, pod warunkiem spełnienia wymagań związanych z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego.

- Zakłada się, że w okresie przejściowym, tj., co najmniej do roku 2011 w oparciu o wszystkie składowiska rozwijane będą lokalne systemy zbiórki i segregacji odpadów oraz odzysku surowców.

- W związku z regionalnym statusem planowanego ZUiUOK w Prażuchach Nowych, przy składowisku tym koncentrować się będą inwestycje związane z segregacją odpadów, odzyskiem oraz kompostowaniem. Nie oznacza to jednak automatycznego przekreślenia możliwości modernizacji i rozbudowy składowisk lokalnych. Zakłada się, że relacje między systemami lokalnymi a systemem regionalnym (tempo centralizacji systemu) kształtować się będą poprzez rynek, a nie przez decyzje administracyjne.

- Rozwijające się systemy zbiórki i segregacji odpadów w poszczególnych gminach dostosowane będą do specyfiki poszczególnych jednostek. Do zadań poszczególnych gmin należeć będzie wybór rozwiązań zawierających selektywną zbiórkę w źródła, i/lub wystawianie kontenerów (centra zbierania) i/lub tworzenie zbiorczych punktów gromadzenia (centa recyklingów). Przykładowo, można spodziewać się utrzymania i rozwoju systemu workowego w obsłudze gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej. W wielorodzinnej zabudowie miejskiej w miejscach, lokalizacji pojemników na odpady wymieszane, ustawiane będą specjalnie oznakowane pojemniki na odpady segregowane (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne). Duże pojemniki można ustawiać również w pobliżu sklepów lub innych obiektów odwiedzanych przez większość mieszkańców. Pojemność worków oraz krotność odbierania odpadów gromadzonych selektywnie należy, tam gdzie dotychczas nie prowadzono selektywne zbiórki odpadów, ustalić drogą doświadczalną.

- Do zadań poszczególnych gmin należeć będzie wybór optymalnych metod selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (np. zbieranie „przy krawężniku” lub system dwupojemnikowy). Równocześnie zakłada się że na terenach rolniczych prowadzone będą indywidualne kompostowanie odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

- Zebrane selektywnie odpady powinny być gromadzone na składowiskach odpadów w specjalnie do tego celu wydzielonych boksach, aż do momentu ich wywiezienia do zakładu przetwarzającego dany odpad, lub do sortowni w celu dalszej segregacji odpadów do przerobu na surowce wtórne.

- Przy lokalnych oczyszczalniach ścieków rozwijane będą systemy kompostowania osadów ściekowych, przy czym mogą one funkcjonować w połączeniu z kompostowaniem lokalnie powstających odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Nie zakłada się (przynajmniej do roku 2011) budowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie powiatu.

- W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (a także selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych) osiągane będą założone cele w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

W zakresie zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych przewidziane są następujące działania systemowe:

- Tworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON),

- Wprowadzenie regularnego odbioru odpadów przez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – do roku 2007 (jeden pojazd w powiecie),

- Tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (np. apteki, sklepy z farbami itd.) – zadanie bieżące

- Segregacja odpadów niebezpiecznych u źródła,

W gminnych planach gospodarki odpadami określone zostaną szczegóły dotyczące udziału poszczególnych form zbiórki i segregacji odpadów (w tym ewentualna lokalizacja GPZON-u).

Przewidywane jest utworzenie magazynu czasowego przechowywania odpadów komunalnych niebezpiecznych przy planowanym ZUiUOK w Prażuchach Nowych oraz budowa jednego (lub lokalizacja przy którymś z istniejących składowisk) tymczasowego składowiska odpadów azbestowych (np. przy wysypisku odpadów w Gminie Żelazków).

W zakresie utylizacji poszczególnych grup odpadów obojętnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych a także poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych proponowane są następujące rozwiązania systemowe:

- Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich stosowaniu – zadanie bieżące.

- Zorganizowanie systemu kompostowania (lub współkomopostowania) osadów ściekowych (ewentualnie z odpadami stałymi biodegradowalnymi) przy oczyszczalniach - do roku 2008.

- Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórek budowlanych dla umożliwienia ich recyklingu (np. budowa dróg), w oparciu o punkt regionalny - do roku 2006.

- Minimalizacja ilości odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej.

- Uściślenie kontroli nad utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Ze względu na brak dostatecznej ilości danych oraz braku identyfikacji skali problemu dla wszystkich grup odpadów w powiecie (konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji), wiarygodne oszacowanie kosztów wdrożenia systemu gospodarki odpadami w powiecie nie jest w chwili obecnej możliwe.

# Zadania strategiczne na okres 8 lat

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” w odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada, że stworzone zostaną podstawy do nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, oraz zapewniony zostanie wzrost odzysku a tym samym zmniejszenie ilości odpadów składowanych.

Nowe prawo polskie, dostosowywane do dyrektyw Unii Europejskiej, reguluje obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych z zakresu gospodarki odpadami. W perspektywie najbliższych lat powinno nastąpić ograniczenie ilości składowanych odpadów a wzrosnąć muszą ilości odzyskiwanych surowców, rozwinąć się powinno przetwórstwo odpadów komunalnych, oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Preferowane będą metody termicznej przeróbki i kompostowania. 
W sektorze przemysłowym wzrosnąć powinno wykorzystanie odpadów przemysłowych.

Biorąc pod uwagę przyjmowane w niniejszym planie limity redukcji odpadów kierowanych na składowiska, w tym odpadów niebezpiecznych, proponuje się prowadzenie w skali powiatu wspólnej polityki gmin wobec odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

W obszarze odpadów z działalności gospodarczej obowiązki zagospodarowania czy odzysku spoczywają na podmiotach gospodarczych.

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi na terenie powiatu kaliskiego wymagać będzie znacznych środków finansowych oraz potencjału organizacyjnego i technicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym. Prowadzenie wspólnej polityki przez gminy stwarza szansę osiągnięcia zakładanych limitów redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Zgodnie z wytycznymi WPGO dla woj. wielkopolskiego w zakresie gospodarki odpadami oraz przewidywanych w najbliższych latach zmian stwierdzono, że w celu doprowadzenia gospodarki odpadami na terenie powiatu kaliskiego do stanu zgodności z aktualnymi przepisami polskiego prawa oraz standardami Unii Europejskiej konieczne jest:

- Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy założeniu, że jedna stacja selektywnej zbiórki obsługuje maksimum 500 mieszkańców (korzystnie ok. 200), a systemowi selektywnej zbiórki poddawane są makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

- Zorganizowanie systemu sprawnego odbioru i przetwarzania dla poszczególnych strumieni odpadów zebranych w systemie selektywnym, tak, aby w możliwie najkrótszym czasie uzyskać wskaźnik recyklingu na poziomie 10 - 15%, a docelowo po roku 2012 - ok. 25%.

- Rozważenie możliwości i opłacalności selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, szczególnie na terenach miejskich oraz na terenach wiejskich w celu umożliwienia produkcji dobrego jakościowo kompostu (praca studialna umożliwiająca podjecie decyzji).

- Budowa w Prażuchach Nowych (gmina Ceków Kolonia) Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” wyposażonego docelowo w linię do segregacji odpadów, kompostownię, magazyn oraz wiatę do demontażu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, magazyn czasowego przechowywania odpadów komunalnych niebezpiecznych oraz składowisko.

- Zorganizowanie sytemu kompostowania lub współkompostowania osadów ściekowych razem z frakcją organiczną odpadów komunalnych w rejonie małych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu.

- Budowa jednego czasowego składowiska odpadów azbestowych (lokalizacja do uzgodnienia i po zbilansowaniu potrzeb) lub jego ulokowanie przy którymś z istniejących w powiecie składowisk (planowana lokalizacja przy wysypisku odpadów w Gminie Żelazków).

- Pełne wdrożenie systemu identyfikacji i całkowitej likwidacji odpadów PCB na terenie powiatu (przede wszystkim transformatory i kondensatory z olejem zawierającym domieszkę PCB).

- Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji i opracowanie programu likwidacji azbestu na terenie całego powiatu.

- Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania (rozdrabniania) odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych w celu ich powtórnego wykorzystania jako materiału w budownictwie, w szczególności w budownictwie drogowym.

- Stworzenie pełnego systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych metodami fizykochemicznymi (innymi niż termiczne) w oparciu o istniejącą na terenie województwa bazę instalacji.

- Stopniowa identyfikacja oraz likwidacja wszystkich składowisk na terenie powiatu niespełniających wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, lub też ich modernizacja umożliwiająca dotrzymanie w/wym. wymagań (do roku 2012).

- Zorganizowanie punktów odbioru i demontażu odpadów wielkogabarytowych (w pierwszym etapie jeden na terenie powiatu, a docelowo co najmniej jeden w każdej gminie).

- Zorganizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych.

# Harmonogram realizacji

## Zadania z zakresu gospodarki odpadami

W niniejszym rozdziale, przedstawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z szacunkowymi kosztami, terminem realizacji oraz wskazaniem źródeł ich finansowania.

W poniższej tabeli zestawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami w powiecie kaliskim wraz z szacunkowymi kosztami oraz wskazaniem źródeł ich finansowania. W tabeli oznaczono:

W – zadania własne (realizatorem jest Starostwo – pozycja musi być zapisana w budżecie powiatu, Starostwo ponosi koszty i występuje o zewnętrzne dofinansowanie),

Ws – zadania wspierane (Starostwo uczestniczy finansowo w miarę możliwości, lecz nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację wspólnie z partnerami)

K – zadania koordynowane (Starostwo jest współrealizatorem, ale nie finansuje zadań)

X – okres realizacji (zadania mogą być realizowane: do końca roku 2007, w perspektywie długoterminowej do 2011, lub w jednym i drugim interwale czasowym).

Tabela 15 Zbiorcze zestawienie przewidywanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami z wyszczególnieniem źródeł i mechanizmów finansowania

| L.p | Cel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Priorytet |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zadania | Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia | Źródła finansowania | Partnerzy |
| XI | Zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XI.1 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i biodegradowalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.1.1 | Budowa ZUiUOK (Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia w tym: | 78 000 000 zł | Fundusz ISPA, środki pochodzące z budżetów jednostek samorządowych będących członkami Związku, WFOŚiGW, NFOŚiGW | Unia Europejska ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  |  | składowisko deponowania odpadów balastowych | 2 500 000 zł | Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, WFOŚiGW | ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, WFOŚiGW |
|  |  |  |  | linia do segregacji odpadów |  |  |  |
|  |  |  |  | kompostownia |  |  |  |
|  |  |  |  | magazyn oraz wiata demontażu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych |  |  |  |
|  |  |  |  | magazyn czasowego przechowywania odpadów komunalnych niebezpiecznych |  |  |  |
|  |  |  | XI.1.2 | Optymalne wykorzystanie zakupionych dla ZUiUOK w Prażuchach Nowych mobilnych urządzeń, w tym: |  | środki funduszu ISPA< środki ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, | ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” NFOŚiGW, WFOŚiGW, |
|  |  |  |  | Mobilna kruszarka do odpadów budowlanych | 800 000 zł |  |  |
|  |  |  |  | Samojezdna przerzucarka i przesiewarka do kompostu | 800 000 zł |  |  |
|  |  |  |  | Mobilna rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych oraz drewnianych | 490 000 zł |  |  |
|  |  |  | XI.1.3 | Budowa gminnych centrów recyklingu lub Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów | w ramach potrzeb po po roku 2005 | środki ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” WFOŚiGW | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.1.4 | Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych i indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych (do 2010 r) | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW, NFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowych | Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.1.5 | Wsparcie organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowania z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej (do 2010) | b.d. | środki ZG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowych | Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” |
|  |  |  | XI.1.6 | Udział w kreowaniu lokalnych rynków wysokojakościowego kompostu uzyskiwanego z biodegradacji odpadów | - | - | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.1.7 | Wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującego przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowych | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.1.8 | Wspieranie finansowe działań gmin w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podziale na tzw. „suche” i „mokre” | b.d. | budżety gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowych | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.1.9 | Udział w upowszechnianiu informacji o możliwościach i zasadach gospodarczego wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego | b.d. | budżety gmin, WFOŚiGW | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.1.10 | Wspieranie rozwiązań zintegrowanych prowadzenia gospodarki odpadami na terenie powiatu w ramach związków gmin | w ramach bieżących działań | udział budżetu powiatu nie jest przewidywany | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Zarząd Województwa |
|  |  |  | XI.1.11 | Nadzór nad realizacją modelu docelowego (po roku 2005) prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu w oparciu o ZUiUOK „Orli Staw” w Prażuchach Nowych (zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami) | - | - | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Urząd Wojewódzki |
|  |  |  | XI.1.12 | Program zagospodarowania składowisk lokalnych z uwzględnieniem docelowego modelu gromadzenia odpadów komunalnych pozostałych po segregacji u źródła (Żelazków, Pośrednik w gm. Szczytniki i ewentualnie także Długa Wieś w gm. Stawiszyn) | - | budżety gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowych | GminyUrząd Wojewódzki |
|  |  | XI.2 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.2.1 | Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatu w oparciu o ZUiUOK „Orli Staw” w Prażuchach Nowych | b.d. | środki własne gmin, środki ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, WFOŚiGW, | ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe |
|  |  |  | XI.2.2 | Utworzenie punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie poszczególnych gmin | b.d. | środki własne gmin, inwestorów, WFOŚiGW, | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe |
|  |  | XI.3 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.3.1 | Udział w tworzeniu sieci punktów odbioru, demontażu i recyklingu wraków samochodowych | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW | NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.3.2 | Prowadzenie ewidencji i monitoringu stacji i zakładów upoważnionych do demontażu wyeksploatowanych samochodów | b.d. | budżet powiatu w miarę posiadanych środków | NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  | XI.4 | Zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami przemysłowymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.4.1 | Udział w upowszechnianiu informacji o możliwościach i zasadach wykorzystywania odpadów z energetyki do budowy dróg i rekultywacji terenu | b.d. | przedsiębiorstwa, gminy, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków | Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.4.2 | Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o odpadach przemysłowych i możliwościach ich odzysku | b.d. | WFOŚiGW, budżet powiatu w miarę posiadanych środków | NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.4.3 | Udział w upowszechnianiu informacji i działaniach edukacyjnych dla małych i średnich firm na temat zasad gospodarki odpadami w tych firmach | b.d. | przedsiębiorstwa, gminy, WFOŚiGW, | NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.4.4 | Modernizacja zakładu unieszkodliwiania HRM/ SRM:- „Gerex” Janków Drugi w Blizanowie (do 2004) | b.d. | przedsiębiorstwo WFOŚiGW, | Gmina Blizanów |
|  |  | XI.5 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.5.1 | Utworzenie regionalnego punktu recyklingu odpadów budowlanych na terenie powiatu na terenie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” | b.d. | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,, WFOŚiGW | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.5.2 | Udział w budowie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych jako część programu wojewódzkiego | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  | XI.6 | Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.6.1 | Niedopuszczanie do budowy oczyszczalni ścieków bez rozwiązania problemu zagospodarowania osadów ściekowych | b.d. | - | Gminy, inwestorzy, administratorzy NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.6.2 | Zwiększanie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi (w tym poszerzenie zakresu monitoringu osadów) | b.d. | - | Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  |  | XI.6.3 | Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększone przetworzenie i wykorzystanie energii biomasy zawartej w osadach ściekowych | b.d. |  | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, |
|  |  |  | XI.6.4 | Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | 1 000 zł/rok | WFOŚiGW, budżety gmin | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, |
|  |  |  | XI.6.5 | Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych (lub współkompostowania z odpadami komunalnymi) przy lokalnych oczyszczalniach ścieków (do roku 2008) oraz w kompostowni ZUiUOK w Prażuchach Nowych | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  |  | XI.7 | Systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.7.1 | Uściślenie kontroli nad utylizacją odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, w tym produkcji zwierzęcej | b.d. | - | NFOŚiGW, przemysł rolno-spożywczy |
|  |  |  | XI.7.2 | Minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej | b.d. | - | Ośrodki Zdrowia |
|  |  |  | XI.7.3 | Objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW | prywatne lecznice i gabinety lekarskie |
|  |  |  | XI.7.4 | Utylizacja odczynników chemicznych w instytucjach nie podlegających starostwu | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW | Gminy, przedsiębiorstwa |
|  |  |  | XI.7.5 | Utylizacja odczynników chemicznych w placówkach podlegających starostwu | b.d. | budżet powiatu, WFOŚiGW | WFOŚiGW, Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna |
|  |  |  | XI.7.6 | Utworzenie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych pochodzenia komunalnego (zakup pojazdu przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”) | 800 000 zł do roku 2006 | środki funduszu ISPA< środki ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW | ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski |
|  |  |  | XI.7.7 | Budowa magazynu tymczasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego |  | ISPA, NFOŚiGW, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” |  |
|  |  |  | XI.7.8 | Stworzenie systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach systemu wojewódzkiego (do roku 2005) | b.d. | WFOŚiGW, budżet powiatu, budżety gmin | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski |
|  |  |  | XI.7.9 | Tworzenie sieci odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (np. apteki, sklepy z farbami) do roku 2010 | b.d. | środki własne inwestorów, WFOŚiGW | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.7.10 | Tworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON); od roku 2004 do roku 2011 (we wszystkich gminach) | 650 000 zł do roku 2014 | środki własne gmin, inwestorów, WFOŚiGW | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.7.11 | Wspomaganie akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym | 2 500 zł rocznie | budżety gmin, WFOŚiGW, budżet powiatu w miarę posiadanych środków | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  | XI.8 | Pełne wyeliminowanie PCB oraz wdrożenie programu eliminacji azbestu |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.8.1 | Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest w gminach powiatu (do 2006 roku) | b.d. | budżety gmin, WFOŚiGW | Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.8.2 | Powiatowy program likwidacji azbestu (do 2006 roku) | b.d. | budżet powiatu, WFOŚiGW | Gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.8.3 | Utworzenie kwater do składowania odpadów azbestowych w gminach (do 2006 roku) poprzedzone wpisami do planów zagospodarowania przestrzennego | b.d. | budżety gmin, środki własne inwestorów, WFOŚiGW | NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.8.4 | Utworzenie niewielkiego składowiska odpadów azbestowych | b.d. | środki ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, | Gminy, podmioty gospodarcze |
|  |  |  | XI.8.5 | Udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu oraz koordynacja programów gminnych w tym zakresie | b.d. | WFOŚiGW, budżety gmin | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.8.6 | Inwentaryzacja odpadów PCB w gminach powiatu | b.d. | budżety gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków finansowych | NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.8.7 | Opracowanie harmonogramu likwidacji odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006) | b.d. | WFOŚiGW, budżety gmin | NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  |  | XI.8.8 | Likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010) | b.d. | WFOŚiGW, budżety gmin | NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, |
|  |  | XI.9 | Rozwiązanie w gospodarce odpadami tekstylnymi |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.9.1 | Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów tekstylnych (do roku 2007 roku) | b.d. | WFOŚiGW, budżety gmin | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe |
|  |  | XI.10 | Likwidacja dzikich wysypisk odpadów |  |  |  |  |
|  |  |  | XI.10.1 | Wspieranie działań gmin w zakresie bieżącej likwidacji dzikich składowisk oraz składowisk po zakończonej eksploatacji | b.d. | budżety gmin, WFOŚiGW, | Gminy, ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,, NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, Starostwo Powiatowe |

## Możliwości finansowania zadań ujętych w planie

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

Wszystkie wyżej wymienione źródła finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, przewidziane w Planie Gospodarki odpadami mogą występować zarówno pojedynczo jak i łącznie.

Kredyty bankowe można podzielić na:

- kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny,

- kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

- kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii, funduszu ISPA),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa - Prawo Ochrony Środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1989 r., 
a w 1993 r. nadano osobowość prawną wojewódzkim funduszom ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz powołano gminne fundusze. W 1999 r., w związku z reformą ustrojową państwa, powstały fundusze powiatowe.

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- Rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł.

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i poddanie odzyskowi olejów przepracowanych.

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych.

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska mogą także:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich. I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 w/w ustawy przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej a ponadto na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

FUNDACJE I PROGRAMY POMOCOWE

Fundacja EKOFUNDUSZ

EKOFUNDUSZ jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Italia, Szwecja i Norwegia. Tak więc EKOFUNDUSZ zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992-2010. EKOFUNDUSZ jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności ustawy o fundacjach oraz Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. W Statucie EKOFUNDUSZ pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EKOFUNDUSZ są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EKOFUNDUSZ uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów - donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EKOFUNDUSZ udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nieinwestycyjne. EKOFUNDUSZ nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.

Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EKOFUNDUSZU z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EKOFUNDUSZU może pokryć do 50% kosztów.

W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EKOFUNDUSZU może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska.

EKOFUNDUSZ może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych EKOFUNDUSZU dopiero w 1998 r.

Inne fundacje:

- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

- Environmental Know-How Fund w Warszawie,

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella.

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

Pomoc Wspólnoty w ramach funduszu ISPA miała przyczyniać się do lepszego przygotowania krajów stowarzyszonych do członkostwa w UE w dziedzinie gospodarczej infrastruktury, a w szczególności w sektorach ochrony środowiska i transportu. ISPA była instrumentem finansowym do realizacji celów określonych w dokumencie "Partnerstwo dla Członkostwa" oraz priorytetów wskazanych w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE. ISPA była instrumentem finansowania dużych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Dlatego największe prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania z funduszu ISPA miały np. systemy zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Program ISPA zarządzany jest przez Komisję Europejską, a za jego realizację w sektorze środowiska w Polsce odpowiadają Ministerstwo Środowiska oraz NFOŚiGW.

Fundusz ISPA będzie funkcjonować do momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Rok 2003 jest ostatnim rokiem zgłaszania projektów do realizacji w ramach programu ISPA, które będą wynikiem wstępnej selekcji przeprowadzonej wcześniej. W dniu 31 marca 2003 roku Ministerstwo Środowiska zakończyło przyjmowanie nowych wniosków do Funduszu ISPA. Ostatnie projekty realizowane będą jeszcze w 2004 roku.

Banki

Najbardziej aktywnie wspierają inwestycje proekologiczne następujące banki:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. - statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska,

- Bank Gdański S.A.,

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Światowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucje leasingowe

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami:

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

- BEL Leasing Sp. z o.o.,

- BISE Leasing S.A.,

- Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

- Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006).

Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami będą mogły otrzymać wsparcie głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Priorytetowe zadania z dziedziny ochrony środowiska, a wśród nich te związane z gospodarką odpadami będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez Rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Są to:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki

Ochrona środowiska otrzyma także wsparcie z Funduszu Spójności (Cohesion Fund). Jednym z kierunków interwencji Funduszu Spójności, umożliwiającym Polsce stopniowe wypełnianie zobowiązań podjętych w trakcie negocjacji akcesyjnych jest racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest skierowany przede wszystkim do samorządów Celem generalnym Programu jest zapewnienie wszystkim regionom naszego kraju udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności oraz przeciwdziałanie marginalizacji. Na realizację tego Programu przeznaczonych będzie 4 385,2 mln euro, w tym z funduszy strukturalnych 2 869,5 euro. Na inwestycje pro-środowiskowe przeznaczona została kwota 545,2 mln euro. Beneficjentami końcowymi pomocy mogą być:

- samorządy województw, powiatów i gmin,

- spółki komunalne oraz agencje rozwoju regionalnego,

- instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, głównie małe i średnie.

Priorytety środowiskowe znalazły się w trzech działaniach programu. Są to:

- Infrastruktura Ochrony Środowiska

- Infrastruktura Lokalna

- Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych

W ramach działania - Infrastruktura Ochrony Środowiska, w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą następujące projekty:

- organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu,

- wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, m. in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów, likwidacja „dzikich” składowisk.

Preferowane priorytety - powyżej 1 mln euro.

W ramach działania - Infrastruktura Lokalna mogą być realizowane mała inwestycje o oddziaływaniu lokalnym, na terenach wiejskich i w małych miastach (do 15 tys. mieszkańców). Rodzaje projektów z dziedziny gospodarki odpadami, możliwe do wsparcia:

- Budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych

- Budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin

- Likwidacja dzikich składowisk

- Kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m. in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, pozyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

W ramach działania - Rewitalizacja obszarów Zdegradowanych pomoc finansową mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, po-wojskowych i po-przemysłowych.

Maksymalny udział środków ERDF w realizacji projektów w ramach ZPORR - 75%, a w przypadku inwestycji infrastrukturalnych generujących znaczący zysk netto - 50%.

Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Gospodarki

Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Gospodarki skierowany jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, z wyłączeniem spółek komunalnych (dla nich przeznaczone są fundusze w ramach ZPORR).

Celem programu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku europejskim. W ramach tego Programu przewiduje się wspierania przedsiębiorstw w zakresie dostosowywania do wymagań Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Obecnie (tj. w czerwcu 2003) w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad kolejnym uzupełnieniem do SPO WKG. Uzupełnienie ma zawierać zasady wdrażania SPO, rodzaje projektów jakie mogą uzyskać wsparcie, informacje o tym kto może być beneficjentem Programu oraz określenie maksymalnego poziomu wsparcia.

Fundusz Spójności (Cohesion Fund)

Wsparcie z Funduszu Spójności mogą otrzymać następujące przedsięwzięcia:

- budowa, rozbudowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych oraz tworzenie systemu recyklingu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie itp.);

- tworzenie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym spalarnie);

- tworzenie systemów zagospodarowania osadów ściekowych (w tym spalarnie)

- rekultywacja obszarów zdegradowanych przez przemysł i inne szkodliwe oddziaływania.

W ramach Funduszu Spójności będą mogły uzyskać wsparcie przedsięwzięcia spełniające następujące kryteria:

- Zgodność z celami polityki ekologicznej UE, którymi są: ochrona, zachowanie i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

- Zgodność z zasadami polityki ekologicznej UE, a w szczególności z: zasadą przezorności, zasadą prewencji, zasadą likwidowania zanieczyszczeń u źródła, zasadą zanieczyszczający płaci.

- Umożliwienie wywiązania się ze zobowiązań akcesyjnych.

- Przedsięwzięcia będące kontynuacją programu ISPA.

- Wspieranie w pierwszej kolejności przedsięwzięć, w których odbiorcą będzie samorząd terytorialny, związek gmin, przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny.

- Przedsięwzięcia/ grupy przedsięwzięć o wartości progowej 10 mln euro.

- Zmniejszenie zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludzi, przy najniższych kosztach tej redukcji (efektywność ekologiczna i ekonomiczna przedsięwzięć.

- Przyczyniania się w największym stopniu do osiągnięcia gospodarczej i społecznej spójności Polski z UE (projekty o potencjalnie najwyższych korzyściach ekonomicznych i społecznych).

W zakresie gospodarki odpadami wsparcie z Funduszu Spójności będą mogły otrzymać projekty umożliwiające osiąganie standardów UE, w tym głównie przeznaczone na:

- realizację inwestycji w największych aglomeracjach, zgodnie z opracowanymi planami gospodarki odpadami;

- realizację inwestycji na terenach, gdzie składowiska odpadów stwarzają zagrożenie dla wód podziemnych;

- realizację inwestycji na obszarach, gdzie wyczerpuje się pojemność składowiska.

W procesie kwalifikacji inwestycji do współfinansowania brana będzie pod uwagę odległość projektowanego lub modernizowanego składowiska od miasta, zgodnie z zasadą ograniczenia transportu odpadów

Ranking przedsięwzięć będzie następujący:

- I priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powyżej 200 000 mieszkańców, lub służące grupie odbiorców powyżej 200 000

- II priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do 200 000 mieszkańców, lub służące grupie odbiorców liczącej od 150 000 do 200 000

- systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do 150 000 mieszkańców, lub służące grupie odbiorców liczącej od 100 000 do 150 000

Stan przygotowania przedsięwzięcia powinien obejmować decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i uregulowane prawo do terenu.

Rodzaje działań do realizacji w ramach Funduszu Spójności w zakresie gospodarki odpadami:

- komunalne systemy zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- budowa instalacji do biologicznego i termicznego przekształcania odpadów;

- budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym niebezpiecznych;

- budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych) oraz rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji.

Narodowy Plan Rozwoju będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework), dokumentu określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności.

W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Dwa pierwsze kierunki realizowane będą głównie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), natomiast trzeci pozostanie domeną działań o charakterze krajowym, wspieranych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna. Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR.

Sektorowy program operacyjny - Ochrona środowiska i gospodarka wodna wspiera działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, w szczególności z uwzględnieniem zasady przezorności.

Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Ogółem na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 6 645 mln Euro, a wkład krajowy ze środków publicznych wyniesie 129 mln Euro, co stanowi 29,7% wszystkich środków przeznaczonych na program. Na realizację priorytetu - ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych - przeznaczono 23% środków. Realizacja tego priorytetu umożliwi między innymi stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. Z funduszu tego wsparcie uzyska między innymi sektor środowisko. W ramach tego sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Łącznie suma środków publicznych (Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) w realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wyniesie ponad 20 092 mln Euro, z czego 13 862 mln Euro, tj. 69% całości sumy pochodzić będzie ze środków wspólnotowych.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji. Łączna wartość niezbędnego wkładu ze strony podmiotów prywatnych szacowna jest na około 3 165 mln Euro, co podwyższa łączną sumę środków zaangażowanych w realizację NPR do ponad 23 mld Euro, z czego na Sektorowy Program Operacyjny:

Ochrona środowiska i gospodarka wodna - 5,5% całości środków (516,0 mln Euro) oraz na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 30,3% całości środków (2805,8 mm Euro).

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, będący strategicznym średniookresowym dokumentem planistycznym, wskazującym kierunki interwencji publicznej o charakterze strukturalnym, przewiduje koncentrację działań na wybranych priorytetach rozwoju. Jest wśród nich priorytet: Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten w ramach Narodowego Planu Rozwoju będzie realizowany poprzez:

- Część środowiskową Funduszu Spójności - 2,6-3,1 mld Euro (2 mld Euro wkład UE),

- Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna - 643 mm Euro (516 mln Euro środki ERDF).

Podział zadań pomiędzy Fundusz Spójności a Program operacyjny ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opierać się powinien na zasadzie rozdzielności działań. W ramach Programu Operacyjnego realizowane będą między innymi działania, gdzie przewiduje się udział podmiotów niepublicznych (np. odpady niebezpieczne). Program Operacyjny opierał się będzie o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska realizowane będą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) - Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Przedsięwzięcia możliwe do wsparcia z Funduszy Strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w zakresie gospodarki odpadami obejmują:

- Budowę nowych, modernizację istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk oraz likwidacja dzikich składowisk (SPO - Wzrost konkurencyjności gospodarki).

- Wprowadzenie na szeroką skalę recyklingu oraz budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów (ZPORR).

- Realizację inwestycji przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych i niebezpiecznych (SPO - Wzrost konkurencyjności gospodarki).

# Analiza oddziaływania planu na środowisko

W wyniku realizacji planu gospodarki odpadami przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu kaliskiego.

Projekt planu zakłada unieszkodliwienie, bądź utylizację wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie powiatu, a także usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi. Odpady powstające będą zagospodarowane w ramach systemu powiatowego, którego infrastruktura zlokalizowana będzie na terenie gmin. Realizacja planu będzie oznaczała dla środowiska powiatu zasadniczą redukcję zagrożeń i uciążliwości wynikających z wytwarzania odpadów. Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, przeznaczonych do składowania oznaczać będzie zmniejszenie obciążenia dla środowiska powiatu.

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych połączona z działaniami edukacyjnymi przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie zmniejszone zostanie zagrożenie zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak podziemnych. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych powiatu, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o znaczeniu użytkowym.

Kompostowanie odpadów organicznych przyczyni się do uzyskania humusu, niezbędnego w rekultywacji terenów zdegradowanych (wysypiska odpadów, tereny po eksploatacji surowców mineralnych) lub stworzy możliwość jego gospodarczego wykorzystania.

Realizacja planu nie przyczyni się, na jakimkolwiek jej etapie, do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gmin i powiatu.

# Zestawienie wytycznych dla gminnych planów gospodarki odpadami

Biorąc pod uwagę rozpoznaną sytuację gmin powiatu kaliskiego w zakresie gospodarki odpadami, założenia niniejszego opracowania oraz wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego określono następujące wytyczne dla gminnych planów gospodarki odpadami w podziale na poszczególne obszary ochrony środowiska:

- edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła”

- wspieranie finansowe działań gmin w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podziale na tzw. „suche” i „mokre’,

- wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych i indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych

- zapobieganie spalaniu odpadów w paleniskach domowych – stworzenie systemu wymuszającego na mieszkańcach podpisywanie umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

- likwidacja i rekultywacja istniejących oraz zapobieganie powstawaniu nowych „dzikich wysypisk”

- realizacja systemu segregacji odpadów w poszczególnych gminach

- wsparcie organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowania z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej

- budowa linii końcowej segregacji odpadów (końcowe oczyszczenie odpadów uzyskanych w procesie zbiórki selektywnej) przed przekazaniem do recyklera -  przy istniejących składowiskach

- udział w kreowaniu lokalnych rynków wysokojakościowego kompostu uzyskiwanego z biodegradacji odpadów

- wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującego przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa

- upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach gospodarczego wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego

- propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych

- monitoring hydrogeologiczny istniejących w gminach składowisk odpadów

- inwentaryzacja i rekultywacja terenów zdegradowanych przez składowanie odpadów, na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi

- utworzenie punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gmin

- systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi – punkty odbioru, demontażu i recyklingu wraków samochodowych

- zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami przemysłowymi oraz pochodzącymi z produkcji rolniczej

- systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi, utworzenie punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy

- wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększone przetworzenie i wykorzystanie energii biomasy zawartej w osadach ściekowych

- udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych (lub współkompostowania z odpadami komunalnymi) przy lokalnych oczyszczalniach ścieków

- rozważenie budowy instalacji do suszenia osadów ściekowych przy istniejących oczyszczalniach

- uściślenie kontroli nad utylizacją odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, w tym produkcji zwierzęcej

- wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększone przetworzenie i wykorzystanie energii biomasy zawartej w osadach ściekowych

- zwiększanie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi (w tym poszerzenie zakresu monitoringu osadów)

- tworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) w gminach

- wspomaganie akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym

- uściślenie kontroli nad utylizacją odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, w tym produkcji zwierzęcej

- objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

- inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest w gminie

- utworzenie kwater do składowania odpadów azbestowych w gminie

- utylizacja odczynników chemicznych

- minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej

- objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

- inwentaryzacja odpadów PCB w gminach powiatu

# Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami

Zagadnienia związane edukacją ekologiczną w zakresie ochrony środowiska oraz planowane zadania na terenie powiatu kaliskiego zostały szczegółowo omówione w Programie Ochrony środowiska. Jednakże ze względu na zaangażowanie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w realizację Kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania Związku problemy edukacji na rzecz minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów wymagają uzupełnienia. W poniższej tabeli zestawiono harmonogram rzeczowo – finansowy na rok planowy 2004 zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowej kampanii na obszarze działania Związku.

| Lp. | Nazwa | Cena ogółem | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w kampanii, wytypowanie przedstawicieli każdej szkoły | 1 500 | Styczeń |
| 2 | Wydanie i rozpowszechnienie „Opowieści Łosia Czystosia” dla przedszkolaków | 6 000 | Luty |
| 3 | Konspekty do zajęć „Opowieści Łosia Czystosia” dla wychowawców przedszkoli (3 konspekty na 1 przedszkole) | 120 | Luty |
| 4 | Wydanie i rozpowszechnienie Ekozeszytów (szkoły podstawowe) | 13 000 | Luty |
| 5 | Wydanie i rozpowszechnienie broszury „Jak zmniejszyć górę odpadów” (gimnazja) | 4 500 | Luty |
| 6 | Druk i przekazanie konspektów dla gimnazjów i szkół podstawowych | 2 565 | Luty |
| 7 | Zakup projektora multimedialnego na potrzeby zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach | 12 000 | Luty |
| 8 | Zakup odtwarzacza wideo – DVD do wyświetlania filmów dokumentalnych nt. gospodarki odpadami i wyświetlania ich na zajęciach organizowanych w szkołach, na festynach itp. | 1 000 | Luty |
| 9 | Projekt i wykonanie gadżetów promujących kampanię edukacji ekologicznej np. Koszulek, czapeczek, długopisów z odpowiednimi napisami i znakami graficznymi | 5 000 | Luty |
| 10 | Zakup stojaków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych dla szkół (akcja pilotażowa) | 24 000 | Luty - marzec |
| 11 | Zakup worków na odpady do wymiany w stojakach | 27 500 | Luty - marzec |
| 12 | Odbiór (transport) odpadów surowcowych z wytypowanych szkół | 20 000 | Marzec - grudzień |
| 13 | Druk materiałów informacyjnych dla dziennikarzy (emisja 1 raz na kwartał) i organizacja konferencji prasowych | 1 200 | Marzec |
| 14 | Szkolenie dla koordynatorów gminnych w zakresie komunikacji społecznej | 6 000 | Kwiecień - maj |
| 15 | Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami dla grup 25 – osobowych x 4 szkolenia – uczestniczą nauczyciele, samorządowcy, dziennikarze, ekolodzy itp. | 15 000 | Maj - październik |
| 16 | Konkurs „Szkoła segreguje” – wysyłka materiałów | 325 | Maj |
| 17 | Festyn „Czyste Miasto, Czysta Gmina” | 10 000 | Czerwiec |
| 18 | Organizacja wyjazdu studyjnego dla nauczycieli i koordynatorów gminnych do Zakładu Gospodarki Odpadami (np. CZG-12) | 9 000 | Czerwiec |
| 19 | Druk i przekazanie materiałów informacyjnych nt. planu gospodarki odpadami i budowanego ZUiUOK | 3 000 | Czerwiec |
| 20 | Szkolenie dla koordynatorów w zakresie uchwalonych planów gospodarki odpadami (Związku i gminnych) | 3 750 | Wrzesień |
| 21 | Nagroda dla zwycięzców w konkursie „Szkoła segreguje” – wycieczka do Zakładu gospodarki odpadami | 2 500 | Październik |
| 22 | Zakup nagrody dla szkoły, która w ciągu roku zebrała najwięcej surowców wtórnych | 2 500 | Grudzień |
|  | OGÓŁEM | 170 460 zł |  |

Realizacja Programu edukacji ekologicznej na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” będzie służyło propagowaniu postaw ekologicznych szczególnie w aspekcie gospodarki odpadami. Szeroki zasięg kampanii obejmującej zarówno dzieci i młodzież, nauczycieli, mieszkańców, pracowników Związku u samorządów lokalnych, firmy lokalne jak i lokalne media.

# Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Plan gospodarki odpadami winien być skorelowany z wojewódzkim oraz z gminnymi planami gospodarki odpadami oraz z całym systemem planowania na określonym obszarze zwłaszcza z:

- programem ochrony środowiska,

- planem zagospodarowania przestrzennego,

- strategią rozwoju województwa.

Szczególnie istotna jest zgodność planu gospodarki odpadami z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminach, które określają przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

- projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

- projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają następujących działań:

1. Przyjęcie wskaźników określających:

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie powiatu,

- stopień odzysku i powtórnego wykorzystania poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych,

- stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,

- ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów komunalnych,

- ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów i zwiększenie stopnia odzysku.

Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze:

- limity wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw UE,

- limity i wskaźniki, jakie pojawią się w przygotowywanym planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego.

Proponowane wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata. Plany i programy gospodarki odpadami opracowywane są, bowiem w okresie dynamicznych zmian uregulowań prawnych gospodarki odpadami. Zmianie ulegają definicje: odpadów, odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych i generalnie klasyfikacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wprowadzane są w życie nowe, bardziej ostre wymagania dotyczące zarówno prowadzenia procesów odzysku jak i unieszkodliwienia, w tym składowania odpadów. Przeprowadzane są przeglądy ekologiczne składowisk i instalacji przetwarzania odpadów. Wszystko to świadczy o tym, że dane wejściowe do oceny stanu gospodarki odpadami będą wymagały weryfikacji.

2. Ustawiczne zbieranie informacji o stanie gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów na terenie powiatu, realizowane przez wyznaczona komórkę organizacyjną

Niezależnie od wymienionych działań, na powiecie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Należy nadmienić, że wdrażanie i monitorowanie systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu wymaga koordynacji i nadzoru zarówno merytorycznego jak i organizacyjnego.

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz dotyczących gospodarki odpadami, które zawierać będą kompleksową informację o odpadach, łącznie z informacją o przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami w powiecie kaliskim ziemskim został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla powiatu kaliskiego.

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, że odpady komunalne są odbierane z nieruchomości przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i wywożone na istniejące w powiecie składowiska odpadów. Obserwuje się sukcesywne zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami wynikające z prowadzonej gospodarki odpadami na szczeblu gminnym, aczkolwiek sytuacja daleka jest jeszcze od stanu zadowalającego. W większości gmin podejmowane są próby prowadzenia segregacji odpadów obejmujący szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe. Nie można jednak jeszcze mówić o zorganizowanym systemie segregacji odpadów w powiecie. Niniejszy Plan zakłada stworzenie takiego systemu w oparciu o działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie poszczególnych gmin, z rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych oraz azbestu.

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest na unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w planowanym Zakładzie Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych, który będzie obsługiwał nie tylko powiat kaliski, ale i powiaty sąsiednie. W związku z powyższym nie przewiduje się budowy nowych składowisk na terenie powiatu.

Odpady niebezpieczne gromadzone w planowanych Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych będą wywożone poza teren powiatu.

Najważniejszym zadaniem strategicznym powiatu w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i racjonalnego gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Dla zadań krótkoterminowych – w perspektywie 4-letniej opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający nakłady finansowe w poszczególnych latach, zewnętrzne źródła finansowania oraz partnerów do realizacji. Wszystkie zadania podzielono na zadania własne powiatu W (realizatorem jest Starostwo – Starostwo ponosi koszty w całości lub częściowo będących w dyspozycji powiatu), zadania koordynowane K (Starostwo jest koordynatorem, i nie uczestniczy finansowo w realizacji zadania) oraz zadania we współpracy Ws (Starostwo uczestniczy finansowo wspólnie z partnerami). Część zadań wynika z konieczności włączenia się w regionalne i lokalne systemy gospodarki odpadami (np. działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, odpadów weterynaryjnych, działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych, współpraca z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działania edukacyjne itd.).

Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach ilości odpadów odzyskanych wywiezionych i unieszkodliwionych oraz miernikach  zawartych w dokumentach krajowych i wojewódzkich. Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.

# Wykaz materiałów źródłowych

[] Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego, Poznań, lipiec 2003r.

[] Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, Poznań, czerwiec 2003r.

[] Materiały otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tj. Plany Inwestycyjne, Ankiety Gminne, Dokumentacja Inwentaryzacyjna,

[] Materiały udostępnione przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

[] Ankiety Gminne z charakterystyką stanu gospodarki odpadami

[] Kierunki rozwoju powiatu kaliskiego na lata 2000-2003, Kalisz 2000

ZAŁĄCZNIK 1

Mapa

ZAŁĄCZNIK 2

Zestawienie zadań

ZAŁĄCZNIK 3

Firmy zajmujące się transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych

ZAŁĄCZNIK 4

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zadanie wynika z zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Zadanie wynika z zapisów Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska